Приложение к Решению

Совета депутатов

муниципального образования

Марксовский сельсовет

Александровского района

Оренбургской области

от  26.12.2013 №130

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАРКСОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ  2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Заказчик:   Администрация МО Марксовский сельсовет

Александровского района Оренбургской области

Контракт: № 0153300016313000018-0235040-01 от 24.05.2013 г.

Исполнитель:  ООО «ГЕОГРАД»

Шифр: ГГ-191 - ТО-ГП-ПЗиЗ-2013

Орск ● 2013

ООО «ГЕОГРАД»

СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| ТОМ 1 ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ |  |
| --- | --- |
| Часть А | Пояснительная записка (текстовая) |
| Часть Б | Графические материалы |
| ТОМ 2 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ |  |
| Часть А | Пояснительная записка (текстовая) |
| Часть Б | Графические материалы |

Генеральный план состоит из 2-х томов: «Положения о территориальном планировании»  (Том 1), «Материалы по обоснованию проекта» (Том 2).

Генеральный план представляется в электронном виде. Проект разработан в программной среде ГИС «MapInfo» в составе электронных графических слоёв и связанной с ними атрибутивной базы данных.

Работа выполнена авторским коллективом предприятия градостроительного проектирования  ООО «ГЕОГРАД»:

Директор Управления

градостроительного проектирования                                         Андреева Н. В.

Главный градостроитель проекта                                             Пономарев М.А.

Инженер                                                                                        Шеховцов П.А.

Ведущий градостроитель                                                             Шпагина И.Н.

Нормоконтролер и технолог                                                        Кузакова Т.Ю.

Техник-архитектор                                                                         Гинтер П.В.

Содержание 1 тома (часть А - ДСП)

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСЕЛЕНИИ	5

1.1 Краткая историческая справка	5

1.2 Особенности экономико-географического положения	5

1.3 Сведения о планах и программах	6

2.	ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ	12

2.1 Рельеф	12

2.2.Климат	12

2.3 Гидрология	13

2.4.  Геологическое строение	14

2.5 Растительность	15

2.7.  Полезные ископаемые (данные по району)	16

3.	ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	17

4.	ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	20

5.	ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ	26

6.	ЗЕМЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	28

6.1 Территория муниципального образования	28

6.2 Территориальные ресурсы	29

7.	СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ	32

7.1. Хозяйственный комплекс и предпосылки развития	32

Экономический потенциал	32

7.2. Демографическая ситуация. Прогноз численности населения	39

5.3. Жилищный фонд и жилищное строительство	43

7.4. Социальная сфера. Проблемы и направления развития	45

8. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ	51

9.ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	51

10. ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА И  ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	51

11.ОЗЕЛЕНЕНИЕ	51

11.1 существующее положение	51

12. ИНЖЕНЕРНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА	53

13. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ОВОС) И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЕ ОХРАНЕ	53

14. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	75

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ:

А. ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Том 1. Материалы по обоснованию проекта

- Том 2. Положения о территориальном планировании

Б. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

2ТОМ. Часть В (графические материалы, ДСП)

| №п/п | НАИМЕНОВАНИЕ СХЕМЫ | МАСШТАБ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Карта современного состояния и использования территории в границах МО Марксовский сельсовет | 1:20 000 |
| 2. | Карта зон с особыми условиями использования территории и территорий, подверженных риску возникновения ЧС в границах МО Марксовский сельсовет | 1:20 000 |
| 4. |  |  |

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСЕЛЕНИИ

Положение поселения в системе Оренбургской области

Рисунок 1

## 1.1 Краткая историческая справка

Нет данных!

1.2 Особенности экономико-географического положения

Муниципальное образование Марксовский сельсовет находится в  Александровском районе Оренбургской области Приволжского Федерального округа Российской Федерации. Административным центром муниципального образования  является поселок Марксовский.

Александровский район расположен в западной части Оренбургской области. Районный центр находится на расстоянии 165 км от областного центра г.Оренбург и в 101 км от железнодорожной станции ” Новосергиевка”  Южно-Уральской железной дороги. Основная роль во внешних связях  МО Марксовский сельсовет принадлежит автомобильному транспорту.

Связь поселения с Оренбургом осуществляется по дороге федерального значения “Казань-Оренбург”. На севере район граничит с Пономаревским районом Оренбургской области, на востоке - с Шарлыкским и Октябрьским районами, на юге - с Переволоцким, на западе с Красногвардейским и Новосергиевским районами. Протяженность района: с юга- востока на северо-запад – 62 км, с юга-запада на северо-восток – 84 км.

Общая площадь территории Александровского района 3059 кв. км, в том числе земли сельхозугодий – 286,7 га, из них: пашни – 193,6 га, пастбища – 85,5 га, сенокосы – 7,6 га.

В районе 14 сельских администраций, 54 населенных пункта.

## 1.3 Сведения о планах и программах

В муниципальном образовании Марксовский сельсовет действуют следующие планы и программы социально-экономического развития:

Перечень приоритетных национальных проектов:

- "Доступное и комфортное жилье - гражданам России";

- “Здоровье”;

- “Образование”;

- “Развитие АПК (в рамках госпрограммы)”.

Перечень областных целевых программ:

- Областная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года»;

- Областная целевая программа «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в 2011-1015годах»;

- Областная целевая программа «Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области» на 2011-2015 годы»;

- Областная целевая программа «Оздоровление экологической обстановки Оренбургской области на 2011-2015годы»;

- Областная целевая программа «Обеспечение питьевой водой населения Оренбургской области на 2011-2016 гг.»;

- Областная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2011-2015 годы".

- Областная целевая программа «Обеспечение подъезда к населенным пунктам Оренбургской области по автомобильным дорогам с твердым покрытием на 2010–2020 годы»

- Областная целевая программа «Развитие туризма в Оренбургской области»

- Областная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан Оренбургской области на 2011 – 2015 годы»

- Областная целевая программа «Дети Оренбуржья» на 2011 – 2013 годы.

Муниципальные целевые программы, реализация которых предусмотрена в среднесрочной перспективе:

- Целевая муниципальная программа  «Обеспечение населения Александровского района качественной питьевой водой на 2011-2016г.г.»

- Целевая муниципальная программа  «Социальная поддержка малообеспеченного  населения  Марксовского района»

- Целевая муниципальная программа  «Оздоровление экологической обстановки Александровского района в 2011 – 2015 годах»

- Целевая муниципальная программа  «Развитие малого предпринимательства в Александровском районе на 2011-2013 годы»

- Целевая муниципальная программа  «Повышение эффективности энергопотребления и энергосбережения в Александровском районе на 2010-2015 годы»

- Целевая муниципальная программа  «Дети Марксовского района»

Муниципальное образование Марксовский сельсовет  принимает участие в целевых программах:

- Программа «Развитие системы градорегулирования в муниципальном образовании Марксовский сельсовет Александровского района Оренбургской области» на 2012 год»;

- Целевая программа «Оздоровление экологической обстановки муниципального образования Марксовский сельсовет Александровского района Оренбургской области на 2011-2015 годы»;

- Целевая программа «Обеспечение населения муниципального образования Марксовский сельсовет Александровского района Оренбургской области питьевой водой на 2011-2016 гг»;

- Целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Марксовский сельсовет Александровского района в  2013-2015 гг»;

- Целевая программа «Комплексные меры по организации сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов на территории Марксовского сельсовета Александровского района Оренбургской области на 2014-2015 гг»;

- «Целевая программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования Марксовский сельсовет Александровского района Оренбургской области на 2011-2015 гг.».

Перечень районных целевых программ:

- целевая  программа «Дети Оренбуржья» на 2011-2013 годы;

- целевая  программа «Содействие занятости несовершеннолетних граждан в муниципальном образовании Александровский район на 2012-2014 годы»;

- целевая  программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Александровского района на 2009-2012 гг.»

- целевая  программа «Развитие и сохранение отрасли «культура» Александровского района Оренбургской области на 2011 - 2015годы»

- целевая  программа «Реабилитация инвалидов в Александровском районе » на 2011-2015 годы»

- целевая  программа «Защитник Отечества» на 2011-2014 годы

- целевая  программа «Безопасность образовательного учреждения» на 2012-2014 годы

- целевая  программа «Профилактика наркомании и алкоголизма на территории Александровского района на 2012-2013 годы»

- целевая  программа «Реабилитация инвалидов в Александровском районе » на 2011-2015 годы»

- целевая  программа «Пожарная безопасность  учреждений культуры  Александровского района на 2011-2013 годы»

- целевая  программа «Патриотическое воспитание граждан Александровского района на 2011-2015 годы»

- целевая  программа «Дети Оренбуржья» на 2011-2013 годы»

- целевая  программа «Совершенствование организации питания  учащихся в общеобразовательных учреждениях Александровского района на 2011-2013 годы»

- целевая  программа «Совершенствование организации питания  учащихся в общеобразовательных учреждениях Александровского района на 2011-2013 годы»

- целевая  программа «Безопасность образовательного учреждения на 2012 – 2014 годы»

- целевая  программа «Комплексные меры по                    совершенствованию  системы физической культуры и спорта в  Александровском районе» на 2012-2015 годы»

- целевая  программа «Программа профилактики правонарушений на территории Оренбургской области  на 2006-2007 годы»

- целевая  программа «Комплексные меры по совершенствованию системы физической культуры и спорта в Александровском районе» на 2012-2015 годы»

- целевая  программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Александровского района на 2009-2012 гг.»

- целевая  программа «Содействие занятости несовершеннолетних граждан в муниципальном образовании Александровский район на 2012-2014 годы»

- целевая  программа «Дети Оренбуржья» на 2011-2013 годы»

- целевая  программа «Развитие системы градорегулирования в Александровском районе на 2012-2015 годы»;

- целевая  программа «Комплексные меры по организации сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов на территории Оренбургской области»;

- целевая  программа «Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользования в муниципальном образовании Александровский район на 2012-2016 годы»:

- целевая  программа «Обеспечение жильем молодых семей в Александровском районе на 2011-2013 годы»,

- целевая  программа «Обеспечение  населения Александровского района питьевой водой на 2010-2016 годы»;

Рисунок 2

Схема административных границ МО Александровский район

В состав муниципального образования Марксовский сельсовет входят пять  населённых пунктов: пос. Марксовский, с. Дмитриевка, пос. Самарский, пос. Курский, пос. Энгельс.

В соответствии с границами, установленными  законом Оренбургской области   «О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (в редакции Закона Оренбургской области от 25.05.2005 г. N 2151/387-III-ОЗ) площадь МО Марксовский сельсовет составляет 34000 га.

В настоящее время численность населения составляет 994 человека.

# ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

2.1 Рельеф

Территория МО Марксовский сельсовет расположена на предуральской сильноволнистой возвышенности Общего Сырта, образовавшейся в результате молодых тектонических поднятий и эрозионной деятельности рек. Рельеф территории неоднороден, отличается большой пересеченностью и сложностью. Преобладают высокие волнистые равнины, расчлененные речками, оврагами и балками на ряд водоразделов и межовражных увалов. Склоны южной и юго-восточной экспозиции  крутые, изрезаны глубокими оврагами, северные – пологие; поймы рек слабоволнистые с множеством стариц, западин, блюдец. Абсолютные отметки рельефа изменяются от 130 м в пойме р. Ток до 280 м на возвышенностях Общего Сырта.

2.2.Климат

Территория МО Марксовского  сельсовета расположена в климатическом районе III-A. Климат резко-континентальный, засушливый. Основные черты климата - зима холодная, малоснежная, лето жаркое с частыми суховеями, быстрый переход от зимы к лету, короткий весенний период, недостаточность атмосферных осадков, сухость воздуха, интенсивность процессов испарения и обилие прямого солнечного освещения в течение весенне-летнего сезона.     Самыми холодными месяцами являются январь, февраль с абсолютным минимумом -420С, самые теплые месяцы – июнь, июль с абсолютным максимумом +380С. Средняя месячная  температура за январь -   (-150С) , средняя температура за июль -  (+200С).

Безморозный период составляет в среднем 150 дней в году. Снеговой покров в среднем залегает 145-150 дней, а его высота в конце зимы составляет от 25-35 см. Последние морозы регистрируются в конце апреля, первые – в начале октября.   Сумма температур выше +100С на территории МО превышает 26000.

Преобладающее направление ветров зимой – юго-восточное, летом – северо-западное.  Летом в районе, как и во всей области, преобладает континентальный тропический воздух. Он приходит из полупустынь Казахстана или же формируется на месте путем прогрева. В результате этого почти ежегодно наблюдаются засушливые и суховейные периоды. Суховеи зачастую сопровождаются температурами порядка 400 и относительной влажностью 5-10%.

Глубина сезонного промерзания суглинков и глин 1,66м., супесей – 2,46м. Снеготаяние начинается во второй половине марта и сопровождается бурным вскрытием рек.

## 2.3 Гидрология

Гидрографическая сеть территории МО Марксовский сельсовет представлена рекой Ток и её притоком ручьем Точек, относящимися к речному бассейну Волги.

Река Ток, протекающая по юго-западной границе сельсовета, является левым притоком реки Самара, длина её водотока составляет 306 км, водосборная площадь - 5930 км2. Река берет свое начало на западных склонах Общего Сырта, в 6 километрах  к юго-востоку от села Дмитриевка, истоком ее является Чиганихин родник. Ток имеет широкую разработанную долину с глубокими плесами и омутами, а также обильное грунтовое питание, вследствие чего не пересыхает. Река имеет небольшое продольное падение, малый уклон  русла  и медленное плавное течение. Питание в основном снеговое. В годовом ходе уровня р. Ток выделяется две основные фазы: весеннее половодье, занимающее весь апрель, на который приходится до 80% суммарного расхода речного стока, и остальная часть года – летнее-осенне-зимняя межень, занимающая 11 месяцев в году.

По водности межень год от года может сильно отличаться – в уровнях разница от 0,50 до 0,75м. Наиболее высокий уровень изменялся от 93,94 (516 см.) до 99,25 (994 см.). Высота нуля поста 70,76 м. Отметка паводка 1% обеспеченности в створе водпоста 104,3 м.

Приложение N 1

к постановлению

Правительства области

от 30.07.2008 N 300-п

Перечень

водотоков с водоохранными зонами и прибрежными защитными полосами, подлежащих региональному государственному контролю

в Оренбургской области

| № п/п | Наименование водотока | Наименова-ние водотока, притоком которого является | Порядок притока основной реки | Протя-жен-ность | Притоки менее 10 км |  | Наименование района, сельсовета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество шт. | общая протяжен-ность км. |  |
| 1 | р. Ток | р. Самара | I | 306 | 57 | 227 | Александровский р-он, Марксовский сельсовет |
| 2 | Руч. Точек | р. Ток | II | 13 | 1 | 2 | Александровский р-он, Марксовский сельсовет |

Приложение N 2

к постановлению

Правительства области

от 30.07.2008 N 300-п

Перечень водохранилищ и прудов, подлежащих региональному государственному контролю в Оренбургской области

| № п\п | Месторасположение, водоток | Бассейн реки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пруд на руч. Точек в 1 км южнее пос. Марксовского | Волга |

## 2.4.  Геологическое строение

Территория Александровского района расположена на восточной окраине крупной тектонической структуры - Русской (Восточно-Европейской) платформы, в пределах Волго-Уральской антеклизы. Кристаллический фундамент платформы, сложенный, в основном, архейским и нижнепротерозойским комплексами гнейсов и гранито-гнейсов различного состава, имеет блоковое строение. Территория МО приурочена к крупному положительному структурно-тектоническому элементу антеклизы – Жигулевско-Оренбургскому своду. Кристаллический фундамент перекрыт толщей палеозойских осадочных образований мощностью 3 км.

Геологическое строение территории на уровне современного эрозионного среза достаточно однородно и представлено преимущественно отложениями казанского и татарского ярусов перми, а также комплексом четвертичных образований. Глубокая расчлененность пластовых равнин, сложенных разнообразными отложениями красноцветов, пестроцветов и сероцветов пермской системы, привела к высокой обнаженности этих пород в долинах рек, оврагах и балках.

Казанский ярус (P2kz) делится на нижний и верхний подъярусы. 
Нижний подъярус (P2kz1) - морские и терригенно-карбонатные отложения, залегают с размывом на отложениях уфимского яруса (P2u). Они состоят из переслаивающихся глин, мелких и тонких песчаников, алевролитов, с редкими прослоями мергелей, известняков, мощность этой пачки 10-40 м. Выше залегают плотные серые слоистые известняки и мергели с прослоями песчаников и глин. Мощность P2kz1 40-50 м.

Верхний подъярус (P2kz2) – плотные глины, аргиллиты и мергели с прослоями алевролитов и песчаников. В основании подъяруса местами конгломераты из галек, кварца, известняков, кремней.

Татарский ярус (P2t) делится на нижний и верхний подъярусы.

Нижний подъярус (P2t1)– красноцветные плотные глины, аргиллиты, песчаники и алевролиты с редкими прослоями мергелей и известняков. В песчаниках маломощные линзы и прослои конгломератов. Мощность подъяруса 300-600 м. Базальная часть этого подъяруса и налегание ее на верхнеказанские отложения вскрыты у с. Александровка (Бабиадский яр).

Верхний подъярус (P2t2) залегает с размывом на нижнем подъярусе, амплитуда размыва 80-90 м. В низах разреза – песчаники с линзами и прослоями конгломератов. Выше - толща плотных глин и алевролитов с прослоями песчаников и реже конгломератов, известняков и мергелей. В верхней части, среди глин и алевролитов, прослои грубозернистых песчаников с линзами конгломератов. Общая мощность подъяруса составляет 370 м и более.

Четвертичные образования на территории МО представлены в основном делювиальным генетическим типом, отложения которого покрывают склоны возвышенностей и особенно их подножья. Они представлены плотными суглинками известковистыми, с дресвой и щебнем песчаников, алевролитов, аргиллитов. Местами в их основании залегают песчанистые глины. Общая мощность делювия 1-11,5 м.

## 2.5 Растительность

В ландшафтном отношении северо-запад области, сочетающий луговые степи и островные леса, относится к лесостепям. Островные леса в этой части области состоят из широколиственных видов деревьев – дуба, клена, вяза. В дубравах обычны: липа сердцелистная, вяз гладкий и вяз шершавый, клен остролистный, рябина, орешник. Из мелколиственных пород часто встречается береза бородавчатая, образующая заболоченные колки. Лесная площадь  Александровского района составляет 3036 га.

Естественная растительность представлена разнотравно–луговыми степями, представляющие богатое разнотравье, в котором выделяются клевер горный, подмаренник настоящий, адонис весенний, герань кроваво-красная, кровохлебка лекарственная, лабазник шестилепестный, земляника зеленая. Разнотравье луговых степей подавляет злаковую растительность. Среди злаков – ковыль красивейший и мятлик степной. В луговых степях встречается до 80-100 видов растений на га с продуктивностью сена 25-40 ц/га. Район характеризуется средней  лесистостью (всего 6%).

Александровский район относится ко 2-ой- Западной сельскохозяйственной зоне области, где идёт возделывание озимых, подсолнечника и яровых зерновых культур.

## 2.7.  Полезные ископаемые (данные по району)

Территория Александровского района расположена  на нефтегазоносных площадях (запасы – до 64,9 млн. тонн, извлекаемые запасы – 26,9 млн. тонн, предприятия по добыче нефти зарегистрированы вне Александровского района).

Имеются также  месторождения глин: Каменское месторождение кирпичной глины с запасами 42 тыс. м3, а также месторождение глины для буровых растворов (Новоспасское-1 с запасами 161 тыс. м3). Месторождения глин находятся в государственном резерве.

На территории района действуют 11 месторождений подземных вод с общим запасом 35,89 м3/сутки. На территории района разрабатываются 6 месторождений углеводородного сырья.

Месторождение калийных солей, расположенное на территории Шарлыкского района и частично п. Северный Александровского района. Возможна разработка с целью производства калийных удобрений.

# ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В составе материалов по обоснованию проекта генерального плана на Схемах «Комплексный анализ территории и ограничений техногенного и природного характера» выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий, т.е. территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности:

- территории объектов культурного наследия;

-особо охраняемые природные территории;

- территории зон санитарной охранной зоны магистральных водопроводов  и водозаборных сооружений;

- территории  водоохранных зон;

-территории санитарно-защитных зон производственных и коммунальных объектов;

- территории зон охраны воздушных линий электропередач;

-территории зон охраны магистральных газопроводов.

Границы указанных территорий и зон нанесены на карты-схемы в  соответствии с законодательством Российской Федерации, Оренбургской области и местных нормативных актов.

Охранные зоны объектов водоснабжения

На территории МО Марксовский сельсовет находятся артезианские скважины хозяйственно-питьевого водоснабжения с зонами охраны водоисточников 1 пояса (строгого режима) 30-50 метров. На территории сельсовета ----- скважин. Открытые водоемы – р. Ток, руч. Точек.

Устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002 г.№10.

Водоохранные зоны водных объектов

В соответствии с Водным кодексом РФ определяются размеры водоохранных зон для всех водных объектов района. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городов и других поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья, водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы рек и ручьев установлена в размере 50 метров.

Ширина водоохраной зоны водохранилища устанавливается в размере 50 м, ширина прибрежной защитной размере 200 м.

Для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на картах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Санитарно-защитные, охранные зоны  предприятий, сооружений и иных объектов

К зонам с особыми условиями использования территории относятся санитарно-защитные зоны предприятий, оказывающих негативное влияние на окружающую среду. Санитарно-защитная зоны объектов, выявленных на территории района установлены в соответствии с  СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».  Охранные зоны трубопроводного транспорта установлены в соответствии со СНиП 2.05.06.-85* «Магистральные трубопроводы»

Юго-Западным  территориальным  отделом Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области  была представлена    информация о размещении на территории МО Марксовский с/совет Александровского района следующих объектов с указанием их нормативных  санитарно-защитных зон (СЗЗ): Таблица с указанием СЗЗ объектов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду Марксовского сельсовета находится на стр 63, таблица13.7.

# ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Согласно Федеральному закону от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия народов Российской федерации» к объектам культурного наследия  относятся: объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Список объектов археологического наследия на территории МО Марксовский сельсовет Марксовского  района

| № п/п | Название памятника | Местоположе-ние | Датировка | Документ о принятии на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марксовский курганный могильник у п. Марксовский | пос. Марксовский, в 4 км к ЗСЗ от пос., на водоразделе рр. Ток и Малый Уран | неизвестна | Приказ министра культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области №285 от 10.11.2010 г. (стоит на охране с 1999 г.) |
|  | Курганный могильник II у п. Марксовский | п. Марксовский, в 4 км к З от поселка, в 0,5 км к В от могильника находится старое православное кладбище | неизвестна | Приказ министра культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области №285 от 10.11.2010 г. (стоит на охране с 2009 г. – приказ № 288 от 17.07.2009 г.) |
|  | Курганный могильник I у пос. Энгельс | пос. Энгельс, в 2,3 км к ЮЗ от села | неизвестна | Приказ министра культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области №285 от 10.11.2010 г. (стоит на охране с 2009 г. – приказ № 288 от 17.07.2009 г.) |
|  | Курганный могильник II у пос. Энгельс | пос. Энгельс, в 2,5 км к ЮЗ от села | неизвестна | Приказ министра культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области №285 от 10.11.2010 г. (стоит на охране с 2009 г. – приказ № 288 от 17.07.2009 г.) |
|  | Курганный могильник III у пос. Энгельс | пос. Энгельс, в 3 км к ЮЗ от села | неизвестна | Приказ министра культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области №285 от 10.11.2010 г. (стоит на охране с 2009 г. – приказ № 288 от 17.07.2009 г.) |
|  | Курганный могильник IV у пос. Энгельс | пос. Энгельс, в 3,5 км к ЮЗ от села | неизвестна | Приказ министра культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области №285 от 10.11.2010 г. (стоит на охране с 2009 г. – приказ № 288 от 17.07.2009 г.) |
|  | Курганный могильник V у пос. Энгельс | пос. Энгельс, в 0,8 км к ЮЗ от 4 курганного могильника у с. Энгельс, в 0,5 км к ЗСЗ от 6 курганного могильника у с. Энгельс | неизвестна | Приказ министра культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области №285 от 10.11.2010 г. (стоит на охране с 2009 г. – приказ № 288 от 17.07.2009 г.) |
|  | Курганный могильник VI у пос. Энгельс | пос. Энгельс, в 0,5 км к ВЮВ от 5 курганного могильника у с. Энгельс, в 0,5 км к ЮЗ от 4 курганного могильника у с. Энгельс | неизвестна | Приказ министра культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области №285 от 10.11.2010 г. (стоит на охране с 2009 г. – приказ № 288 от 17.07.2009 г.) |
|  | Курганный могильник VII у пос. Энгельс | пос. Энгельс, в 6,3 км к ЮЮЗ от села | неизвестна | Приказ министра культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области №285 от 10.11.2010 г. (стоит на охране с 2009 г. – приказ № 288 от 17.07.2009 г.) |
|  | Одиночный курган I у пос. Энгельс | пос. Энгельс, в 5,5 км к ЮЮЗ от села | неизвестна | Приказ министра культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области №285 от 10.11.2010 г. (стоит на охране с 2009 г. – приказ № 288 от 17.07.2009 г.) |
|  | Одиночный курган II у пос. Энгельс | пос. Энгельс, в 6,5 км к ЮЮЗ от села, в 8,5 км к ВСВ от с. Новоспасское | неизвестна | Евгеньев А.А. Отчет о проведении археологической разведки в Александровском, Переволоцком, Сакмарском, Октябрьском, Тоцком районах Оренбургской области в 2010 г. по Открытому листу № 89. |
|  | I участок объекта культурного наследия федерального значения «Каргалинские медные рудники» (Верхнетокский) | к западу от западной окраины пос. Энгельс | III-II тыс. до н.э., XVIII-XX вв. н.э. | Указ Президента РФ №176 от 20.02.1995 г. |
|  | II участок объекта культурного наследия федерального значения «Каргалинские медные рудники» (Исток-Каргалка) | 0,5 км к юго-востоку от пос. Энгельс | III-II тыс. до н.э., XVIII-XX вв. н.э. | Указ Президента РФ №176 от 20.02.1995 г. |
|  | III участок объекта культурного наследия федерального значения «Каргалинские медные рудники» (Паника) | к западу от западной окраины пос. Энгельс | III-II тыс. до н.э., XVIII-XX вв. н.э. | Указ Президента РФ №176 от 20.02.1995 г. |
|  | IV участок объекта культурного наследия федерального значения «Каргалинские медные рудники» (Мясниковский) | к западу от западной окраины пос. Энгельс | III-II тыс. до н.э., XVIII-XX вв. н.э. | Указ Президента РФ №176 от 20.02.1995 г. |

«В настоящее время границы территорий объектов культурного наследия и границы зон охраны объектов культурного наследия не определены и должны быть установлены органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. До определения границ земель объектов культурного наследия и разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия с установлением соответствующих зон охраны, режимами использования земель и градостроительными регламентами в границах данных зон все виды проектных, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на землях, примыкающих к объектам культурного наследия, градостроительная документация по размещению объектов капитального строительства, подлежат согласованию с государственным органом охраны объектов культурного наследия Оренбургской области. В целях сохранения памятников археологии от разрушения в ходе хозяйственной деятельности в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению являются объектами историко-культурной экспертизы».

По информации начальника отдела культуры Александровского района на территории Марксовского сельсовета находятся еще пять памятников, которые не являются объектами культурного наследия, так как отсутствует соответствующее решение об отнесении их к выявленным объектам культурного наследия или объектам культурного наследия:

Таблица 3.3

| № п/п | Название памятной доски или обелиска | Местонахождение | Размеры и описание памятника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обелиск воинам – землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны. (обелиск, 1967 г.) | с. Дмитриевка | Высота обелиска – 5 метров. Ширина – 1,5 х 1,5 метра. |
| 2 | Обелиск воинам- землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны. (мемориальный комплекс, 2002 г.) | п. Марксовский, Парк Победы | Высота обелиска – 3,8 м. Ширина – 1,6х 1,6 м. Перед обелиском вечный огонь. |
| 3 | Мемориальная доска Герою Советского Союза Николаю Михайловичу Мартынову (мемориальная доска) | п. Марксовский, ул. Школьная, 2, МОУ «Марксовская средняя общеобразовательная школа» | Гранитная мемориальная доска с портретом Мартынова Н.М. и выгравированной надписью: «В этом селе жил и трудился Герой Советского Союза Мартынов Николай Михайлович». Размер доски: 0,40 х 0,61 м. |
| 4 | Мемориальная доска Герою Советского Союза Андрею Павловичу Судоргину | п. Марксовский, ул. Школьная, 2, МОУ «Марксовская средняя общеобразовательная школа» (мемориальная доска) | Гранитная мемориальная доска с портретом Судоргина А.П. и выгравированной надписью: «В этом селе жил и трудился Герой Советского Союза Судоргин Андрей Павлович». Размер доски: 0,40 х 0,61 м. |
| 5 | Мемориальная доска писательнице-сценаристу, Лауреату Государственных премий, Смирновой Марии Николаевне 1982 г. (мемориальная доска) | п. Марксовский, ул. Школьная, 2, МОУ «Марксовская средняя общеобразовательная школа» | Гранитная мемориальная доска с выгравированной надписью: «В этом поселке с 1907 года по 1923 год жила писательница-сценарист, Лауреат Государственных премий Мария Николаевна Смирнова». |

Памятники археологии,  расположенные на территории МО Марксовский сельсовет Александровского района Оренбургской области нанесены на карте современного состояния и использования территории в границах МО Марксовский сельсовет

*На картах-схемах памятники археологии нанесены условно и не отражают их реального расположения на местности.

- Схемой территориального планирования Оренбургской области предусматривается:

- На первую очередь (до 2015 г):

- - Научное изучение и проведение охранных раскопок памятников археологии на территории Оренбургской области;

- - Изучение и популяризация объектов культурного наследия, расположенных на территории Оренбургской области;

- - Проведение инвентаризации и паспортизации объектов культурного наследия в сельских поселениях Оренбургской области с последующей регистрацией в едином государственном реестре;

- - Разработка программы «Культура Оренбуржья» на период до 2015 г.;

- - Обеспечение сохранения музейных фондов области;

- - Отнесение земельных участков, на которых расположены объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), к землям историко-культурного назначения.

- На расчетный срок (до 2030 г):

- -  Инвентаризация, мониторинг и составление точных карт объектов археологического наследия Оренбургской области, в том числе  Александровский район;

- - Научное изучение и проведение охранных раскопок памятников археологии на территории Оренбургской области;

- - Проведение инвентаризации и паспортизации объектов культурного наследия в сельских поселениях Оренбургской области с последующей регистрацией в едином государственном реестре;

- - Разработка программы «Культура Оренбуржья» на период после 2015 года;

- -Изучение и популяризация объектов культурного наследия, расположенных на территории Оренбургской области;

- - Разработка проектов реставрации и производство противоаварийных работ в отношении объектов культурного наследия регионального значения, находящихся в государственной собственности Оренбургской области;

- - Обеспечение сохранения музейных фондов области;

- - Отнесение земельных участков, на которых расположены объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), к землям историко-культурного назначения.

* Относительно объектов археологического наследия на территории муниципального образования Марксовский сельсовет необходимо проведение следующих мероприятий:

1. Разработать проекты зон охраны объектов культурного наследия с установлением соответствующих зон охраны, режимами использования земель и градостроительными регламентами в границах данных зон.

Возможность разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия за счет муниципальных образований предусмотрена статьей 4 Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации №315 от 26.04.2008, в соответствии с которой органы местного самоуправления входят в перечень инициаторов разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия.

3. Оформление землеустроительной документации для постановки участков, на которых расположены объекты культурного наследия, на кадастровый учет.

- при разработке градостроительной документации  территории муниципального образования Марксовский сельсовет необходимо учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах зон охраны объектов культурного наследия, в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.

*Расположение памятников природы показаны на карте местоположения существующих и строящихся объектов местного значения, расположение курганных могильников показаны на карте зон с особыми условиями использования территорий  и территорий, подверженных риску возникновения ЧС.

# ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

- Распоряжением  главы  администрации Оренбургской области от 21.05.1998 г. №505-р «О памятниках природы Оренбургской области» утвержден перечень памятников природы областного значения в границах МО Марксовский сельсовет.

| № п/п | Наименова-ние | Площадь | Местонахождение | Тип памятника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кармалинские рудники | 256,0 | В 1,5 км к юго-западу от п.Энгельс. | Ландшафтно-археологический |
| 2. | Андреевские рудники | 181,0 | В 2,5 км к северо-востоку от бывшего с.Андреевка. | Ландшафтно-археологический |
| 3. | Урочище Петровские горы | 20,0 | В 5 км к востоку от с.Исянгильдино, участок долины р.Ток с высоким правым берегом. | Ландшафтный и геологический |
| 4. | Овраг Вислый камень | 44,0 | В 6 км к юго-западу от с.Исянгильдино, | Ландшафтно-геоморфологический |
| 5. | Чиганихин родник | 0,5 | В 5,5 км к юго-востоку от с.Дмитриевка, один из истоков р.Ток. | Гидрогеологический |

В границах ООПТ установлен свой режим, необходимый для сохранения памятника природы и ограничения хозяйственной деятельности на его территории:

На территории памятников природы «Кармалинские рудники», «Андреевские рудники» запрещается:

- проводить несанкционированные горные и археологические работы;

- распашка территории.

- отвод земельных участков под все виды застройки;

- повреждение форм рельефа и геологических обнажений.

На территории памятников природы «Петровские горы» запрещается:

- уничтожать информативные выходы горных пород и форм рельефа (их сработку, засыпку породами вскрыши, строительным и другим мусором);

- распашка территории;

- повреждение форм рельефа и геологических обнажений;

- погребение объектов отвалами, терриконами, свалками;

- проведение строительных и других работ, которые могут способствовать развитию эрозии.

На территории памятника природы «Чиганихин родник» запрещается:

распашка территории;

– гидротехническое вмешательство;

– засорение мусором родника и территории вокруг него в радиусе 1 км;

– проведение  по соседству строительных и других работ, которые могут способствовать развитию эрозии.

# ЗЕМЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

## 6.1 Территория муниципального образования

В соответствии с техническим заданием, границами разработки генерального плана являются границы муниципального образования Марксовский сельсовет, установленные в соответствии с Законом Оренбургской области  «О муниципальных образованиях в составе муниципального образования Александровский район Оренбургской области» от 16 февраля 2005г.

Площадь МО Марксовский сельсовет в установленных границах составляет 34000 га. Плотность населения 12,5 чел/га.

Характеристика земель МО Марксовский сельсовет по категориям (картографические измерения):

Таблица 1

| №п/п | Наименование земель | га | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Земли поселений в т.ч. пос. Марксовский111,0 - с. Дмитриевка 410,0 - пос. Самарский 80,0 - пос. Курский 6,0 - пос. Энгельс 30,0 Итого: 637,0 |  |  |
| 2. | Земли с/х назначения | 33174,4 |  |
| 3. | Земли лесного фонда | 174,5 |  |
| 4. | Земли промышленности | 95,2 |  |
|  | Итого земель в границах МО | 34081,1 | 100% |

## 6.2 Территориальные ресурсы

Для выявления территориальных ресурсов для развития муниципального образования проведён анализ по ряду факторов, влияющих на направление развития поселения:

- природно-экологические, санитарно-гигиенические;

- особенности инженерного обустройства;

- характер современного использования территории;

-размещение и состояние жилищного фонда, общественных и производственных объектов;

- социально-экономические и прочие факторы, определяющие параметры и перспективы развития муниципального образования.          Оценивались как территории населённых пунктов, так и к ним прилегающие.

В представленном генеральном плане даны предложения по  упорядочению существующей планировочной структуры сельских территорий и функциональному зонированию на долгосрочную  перспективу  развития  муниципального образования,  исходя  из  его территориальных ресурсов, с учётом зон негативного воздействия и роста численности  населения.

В результате проведённой комплексной оценки выявлены наиболее предпочтительные по комплексу факторов площадки, на которых возможно размещение жилой и общественной застройки, новых производственных объектов, а также территории, пригодные для организации рекреационных зон.

На основе выбранных площадок рекомендовано территориальное развитие поселения, проектное функциональное зонирование и планировочная структура территории.

Основным ресурсом (главным потенциалом) сельсовета, определяющим его развитие, является земля, в составе которой сельскохозяйственные земли составляют около 97%.

Почвы главным образом черноземно-южные, среднемощные, среднесуглинистые, в основном пригодные для сельскохозяйственного производства.

Проектом предлагается установление границ населенных пунктов с включением селитебных территорий с учетом развития; и производственных территория объектов агропромышленного комплекса с учетом их развития.

Проектом предлагается выделить в границах муниципального образования три функциональные зоны:

- зона рекреационного назначения;

-зона специального назначения (кладбище, территории скотомогильников и участков компостирования ТБО, с учетом организации санитарно-защитных зон);

- зона сельскохозяйственного использования.

В границах населенного пункта предлагается выделить шесть функциональных зон:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона инженерной и транспортной (территории водозаборов)

- производственная;

- рекреационного назначения;

- специального назначения.

Ресурсы и направление развития

- Поселок Марксовский выполняет роль административно-управленческого, хозяйственного и культурно - бытового центра муниципального образования Марксовский сельсовет общей площадью 34000га и численностью населения 994 чел., что обуславливает развитие обслуживающей деятельности, обеспечивающей качественное развитие социальной среды поселения и тяготеющей территории, создание полноценных условий труда, быта, отдыха и учёбы.

- Определяющим в развитии сельского хозяйства муниципального образования является расширение потребительского рынка. Большое значение должна иметь возможность реализации продукции вне пределов хозяйств, то есть ликвидность и востребованость производимой сельхозпродукции. Особо следует отметить возможность продажи продукции в уже переработанном виде, что позволит сельхозпредприятиям конкурировать с переработчиками и даст возможность участвовать в рынке местных продуктов.

- Перспективы развития муниципального образования Марксовский сельсовет связаны с агропромышленным комплексом, растениеводством и мясо-молочным животноводством, разведкой газо-нефтеносных горизонтов  с последующей добычей.

- При условии роста объёмов производства продукции сельского хозяйства, возможно дальнейшее развитие смежных производств промышленности – переработка молока, зерна, мяса, переработки отходов КРС, ремонт сельхозтехники.

- Наличие на территории Александровского района и Марксовского сельсовета месторождений нефти, глин для буровых растворов, калийных солей и углеводородного сырья может вызвать приток инвесторов, развитие производительных сил и и рост населения.

- Для нормального функционирования необходимо создание собственной строительной базы из местных материалов. В   районе   имеются    разведанные и эксплуатируемые месторождения  кирпичных  глин с запасами 42 тыс. м3

- Одним из преимуществ экономико-географического положения Марксовского  района является его близкое расположение к трассам межгосударственного значения, соединяющая два областных центра приграничных областей – Оренбург - Уфа и Оренбург - Казань. Практически вся территория района является благоприятной для ведения деятельности, которая может быть обслужена автомобильным транспортом. Вместе с тем, дальнейшее развитие территории предполагает развитие межпоселковой сети и качественное совершенствование автомобильных дорог и развития сети автосервиса.

- Положительное влияние на экономическое развитие района должно оказать строительство международной автодороги «Западная Европа - Западный Китай», проектный коридор которой пройдет по соседним,  граничащим с Александровским районам.

- Нет существенного ограничения в территориальных ресурсах. Свободные территории позволяют расселить в МО  Марксовский сельсовет 150 человек (на прогнозный срок)  с плотностью населения 12,5 человек на 1 кв. километр

# СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

## 7.1. Хозяйственный комплекс и предпосылки развития

## Экономический потенциал

Основными направлениями социально-экономического развития района являются:

- реализация социальной политики, повышение уровня жизни населения;

- реализация Национальных проектов, федеральных, областных и муниципальных программ, направленных на социально-экономическое развитие района;

- модернизация перерабатывающей промышленности, создание условий для привлечения инвестиций;

- реформирование жилищно-коммунального хозяйства района, создание коммерческих предприятий по содержанию и обслуживанию коммунального хозяйства;

- формирование экономических условий для преодоления убыточности сельскохозяйственных товаропроизводителей, повышения доходности хозяйств;

внедрение в сельскохозяйственное производство современных высокоэффективных технологий производства зерновых культур, подсолнечника, производства и заготовки кормов, увеличение площадей под озимыми культурами, кукурузы на зерно.

Сегодня каждое муниципальное образование во многом самостоятельно несет ответственность за свое комплексное социально-экономическое состояние, имидж и перспективы развития.

Изменение содержания местного самоуправления в связи с принятием 6 октября 2003 года Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», закрепляющего возможность под свою ответственность решения населением соответствующей территории местных вопросов, стало основанием для самостоятельной разработки и реализации муниципальной стратегии.

Следовательно, сегодня подотчетные населению органы местного самоуправления получили право формулировать долгосрочные и среднесрочные цели местного развития и определять способы их достижения.

Экономический потенциал Марксовского сельсовета преимущественно составляет сельское хозяйство.

Основными документами, определяющим развитие района является прогноз социально-экономического развития на 3-х летний период и утвержденный бюджет муниципального образования на 3-х летний период.

Данные документы принимаются в соответствии с приоритетными национальными проектами:

- Развитие агропромышленного комплекса;

- Здоровье;

- Образование;

- Доступное и комфортное жилье – гражданам России.

Реальными секторами  экономики в МО Марксовский сельсовет  на сегодняшний день являются:

- административные функции;

- выращивание зерновых культур;

- производство мясо-молочной продукции;

- сфера бытовых услуг населению.

В пос. Марксовский сосредоточена вся необходимая административная и социальная инфраструктура, которая обеспечивает обслуживание населения Марксовского сельсовета: почта, магазины, отделение связи, ФАП, дом культуры, библиотека, сберкасса. Правоохранительной практикой занимается прокуратура, отделение милиции, федеральный суд, службы мирового судьи и приставов. Свой вклад в развитие экономики сельсовета вносят службы технического сервиса, электротехнического обслуживания, предприятия коммунального и дорожного хозяйства.

Сельское хозяйство

Агропромышленный комплекс является крупнейшим сектором экономики района, от эффективной работы которого во многом зависит стабильность экономической, социальной и политической ситуации в районе. В 2013 году в сельскохозяйственном производстве в районе занято 3 акционерных общества , 20 сельскохозяйственных кооперативов и ООО, 306 крестьянских хозяйств и 167 индивидуальных предпринимателей.

Главным ресурсом муниципального образования Марксовский сельсовет являются его плодородные почвы, преимущественно черноземные средне - и малогумусные, интенсивно используемые в хозяйственной деятельности. Агроклиматические условия благоприятны для зерноводческого земледелия, включая выращивание озимых и яровых культур, мясного скотоводства. Производство зерна и животноводческой продукции – основная отрасль сельсовета.

На территории сельсовета функционирует ООО «Единство», основной вид деятельности которого – растениеводство, имеются более мелкие хозяйства, специализация которых растениеводство и животноводство. В сельхозпредприятиях действуют мельницы, маслобойки, крупорушки. В с. Дмитриевка функционирует ферма КРС на 200 голов.

Основными направлениями развития животноводства являются сохранение поголовья скота, совершенствование селекционно-племенной работы с маточным поголовьем, развитие мясного  скотоводства, укрепление кормовой базы животноводства и улучшение работы ветеринарной службы.

Рост производства растениеводческой продукции будет обеспечен за счет поддержки элитного семеноводства, реализации комплекса мер по технической и технологической модернизации отрасли, повышения плодородия почв, расширения посевов озимых культур.

Основными мерами по развитию сельскохозяйственного производства являются:

- применение новейших технологий возделывания сельскохозяйственных культур для зоны рискованного земледелия;

- увеличение объемов продукции перерабатывающего производства;

- повышение качества почв с постоянным  снижением доли деградировавших земель;

- дальнейшее развитие  предпринимательства  в сельском хозяйстве;

- изменение структуры посевов сельскохозяйственных культур с формированием набора  культур для последующей переработки сельскохозяйственного сырья в районе.

Значительное влияние на сохранение производственного потенциала сельского хозяйства оказывает государственная поддержка.

Важным критерием развития отрасли, безусловно, являются объёмы инвестиций, создающие благоприятные условия для увеличения объёмов производства продукции, её переработки и сбыта. Аграрный комплекс остро нуждается в переоснащении средств производства, применения влаго- и энергосберегающих  технологий, что актуально для нашей климатической зоны.

Одним из направлений приоритетного национального проекта «Развитие АПК» является стимулирование развития малых форм собственности, это развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов, доступность получения  кредитных ресурсов для крестьянских (фермерских)  хозяйств  и личных подворий.

Промышленность

Основными видами  деятельности  промышленного производства в муниципальном образовании Марксовский сельсовет являются обрабатывающие производства,  производство и распределение электроэнергии, газа, воды.

Обрабатывающая промышленность района  представлена подсобными, перерабатывающими цехами сельскохозяйственных структур , в селе Дмитриевка действует цех по производству пельменей.

Производство и распределение теплоэнергии и воды  осуществляет предприятие жилищно-коммунального хозяйства.

На развитие промышленности в 2011 году и последующие годы будут оказывать влияние уровень цен и тарифов на товары и услуги естественных монополий,  размеры  поставок продукции для государственных нужд, внутрипромышленное потребление, спрос других видов деятельности экономики  и спрос на потребительские товары с учетом динамики денежных доходов населения.

Основными мерами по развитию промышленного производства являются:

- оптимизация взаимоотношений между сельскохозяйственными товаропроизводителями и  перерабатывающими предприятиями через различные формы интеграции (производственные, сбытовые кооперативы, ассоциации);

- создание современных перерабатывающих комплексов;

- разработка программы по развитию пищевой промышленности, как основного сектора промышленности района;

- увеличение объемов продукции перерабатывающего производства за счет организации  приема и переработки продукции сельскохозяйственного производства (в основном молоко, мясо);

-  Увеличение ассортимента  и качества производимой продукции: хлебобулочных и молочных изделий, минеральной воды (с добавками и ароматизаторами), изделий из металла (решетки, оградки, памятники), пиломатериалов (брус, рейки, вагонка), столярных изделий (двери, окна) и т.д.;

- Дальнейшее развитие  предпринимательства  в промышленном производстве;

- Снижение себестоимости промышленной продукции.

Важнейшим направлением повышения конкурентоспособности промышленности является внедрение энергосберегающих технологий.

В соответствии с федеральным законом от 23.11.2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации»  разработана программа энергосбережения МО Александровский район,  программы энергосбережения предприятий и организаций района.

Потребительский рынок

Объем розничного товарооборота  по району составил    447,1 млн. руб. (104,2 % к уровню прошлого года).

Источниками формирования розничного оборота являются субъекты малого предпринимательства, крупные и средние предприятия,  а также розничный рынок.  Регулярно проводятся ярмарки выходного дня.

В сфере торговли Администрации  работают 6 предпринимателей,    малых предприятий.  Торговая сеть состоит из 1 аптеки и четырех магазинов. Общая торговая площадь составляет 362,5 кв. м, обеспеченность на 1 тысячу жителей  364 кв.м.

Основная доля услуг приходится на коммунальные услуги,  услуги связи  и  бытовые услуги.

Объем услуг связи растет за счет увеличения видов почтовых услуг, роста количества абонентов местной электросвязи.

- Объем  платных услуг  будет расти за счет увеличения видов   оказываемых бытовых услуг, увеличения объемов коммунальных услуг по водоснабжению, увеличению услуг связи за счет роста услуг за пользование Интернет. Планируется увеличение платных услуг в социальной сфере: образовании, здравоохранении, культуре.

- Цель стратегического развития потребительского рынка – приближение услуг торговли, общественного питания и бытовых услуг к потребителю.

Основные показатели рынка платных услуг будут формироваться за счет коммунальных услуг,  услуг связи, бытовых услуг,  услуг транспорта, медицинских услуг, образования, ветеринарных услуг.

Согласно представленной информации в МО Марксовский сельсовет действуют предприятия по состоянию на 1 января 2013г.:

+Таблица 2

| № п/п | Наименование предприятий и учреждений | Мощность, мест | % загружен-ности |  | Год ввода/ реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Администрация МО Марксовский сельсовет | 6 | 90 |  | 30.10.1975г. |
|  | МОУ “Марксовская средняя общеобразовательная школа“ (пос. Марксовский, ул. Школьная, 2) | 330 | 16 |  | 1965 |
|  | МОУ “Дмитриевская средняя общеобразовательная школа“ (пос. Дмитриевка, ул. Школьная, 2) | 100 | 34 |  | 1974 |
|  | Марксовский детский сад (пос. Марксовский, ул. Школьная, 2) | 15 | 80 |  | 1978 |
|  | Марксовский социальный приют для детей и подростков (пос. Марксовский, ул. Советская, 4) | 10 | 90 |  | 1978 |
|  | Дом милосердия (пос. Марксовский, ул. Советская, 4) | 10 | 100 | 1978 |  |
|  | Марксовский ФАП | S=115 м.кв |  | 1978 |  |
|  | Дмитриевский ФАП | S=90 м.кв |  |  |  |
|  | Марксовский СДК | 140 |  | 1967 |  |
|  | Дмитриевский СДД | 100 |  | 1954 |  |
|  | Марксовская сельская библиотека | S=36 м.кв | 1967 | 1954 |  |
|  | Дмитриевская сельская библиотека | S=61 м.кв |  | 1999 |  |
|  | Магазин «Мария» (пос. Марксовский) | S=60 м.кв |  |  |  |
|  | Магазин «Удача» (пос. Марксовский) | S=35 м.кв |  |  |  |
|  | Магазин «Белоснежка» (с. Дмитриевка) | S=19,5 м.кв |  | 2005 |  |
|  | Магазин «У Михалыча» (с. Дмитриевка) | S=28 м.кв |  | 2004 |  |
|  | Марксовское почтовое отделение | S=18 м.кв |  | 1978 |  |
|  | Дмитриевское почтовое отделение | S=16 м.кв |  | 1954 |  |
|  | Сберкасса (филиал Новосергиевского ОСБ) | S=14,5 м.кв |  | 1978 |  |
|  | МУП Новомихайловского сельсовета Новомихайловское ЖКХ, Марксовский участок | S=18 м.кв |  | 1978 |  |
|  | Опорный пункт ОП №1 | S=14,5 м.кв |  | 1978 |  |
|  | Школьный музей |  |  | 1965 |  |
|  | ИП Кушнеров Н.Н (пос. Марксовский) |  |  |  |  |
|  | ООО «Единство» (с. Дмитриевка) |  |  |  |  |
|  | ИП Демченко А.И. (с. Дмитриевка) |  |  |  |  |
|  | ИП Быкова М.В. (с. Дмитриевка) |  |  |  |  |
|  | ИП Бисинов Б.А (пос. Энгельс) |  |  |  |  |
|  | ИП Черниязов Т.Б. (пос. Самарский) |  |  |  |  |

Главная цель политики муниципального образования Марксовский сельсовет - привлечение инвестиций в реальный сектор экономики для обеспечения устойчивых темпов экономического  роста, эффективной занятости населения, укрепления налоговой базы для решения социальных проблем.

Основными  задачами данной политики являются:

- обновление и модернизация производственных мощностей;

- внедрение новых технологий в агропромышленный комплекс;

- формирование  благоприятных условий для инвесторов путём создания необходимой инфраструктуры;

- продвижение сельхозпродукции за пределы региона и активное развитие внутренних и внешних экономических связей.

Малое и среднее предпринимательство.

Значительное влияние на экономику района оказывает развитие малого бизнеса. Малый бизнес района состоит из малых предприятий, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

В целом по району  сельским хозяйством занято 50,4% от всех занятых в малом бизнесе, торговлей и общественным питанием занято – 28,2 %, в обрабатывающих производствах- 4,8 %, транспортным обслуживанием – 4,4 %, представлением прочих коммунальных и социальных услуг – 4,4 %, в строительстве работает 2,6 %, прочие – 1,6 % от всех занятых в малом бизнесе. (если есть данные по муниципалитету – прошу предоставить)

В целях оказания помощи и развития предпринимательства, принята целевая долгосрочная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Александровском районе на 2013-2015 годы, согласно которой развитие малого бизнеса в районе находится в числе основных приоритетов.

Сокращение субъектов малого предпринимательства связано с прекращением деятельности крестьянско-фермерских хозяйств, в основном, не осуществляющих свою деятельность.

## 7.2. Демографическая ситуация. Прогноз численности населения

К началу 2013 года численность населения муниципального образования Марксовский сельсовет составила 948 человек.

+Таблица 7.2.1 – Численность населения сельских населенных пунктов, входящих в состав МО Марксовский сельсовет.

| наименование населенного пункта | 2005 г. (чел) | 2006 г. (чел) | 2007 г. (чел) | 2008 г. (чел) | 2009 г. (чел) | 2010 г. (чел) | 2011г. (чел) | 2012 г. (чел) | 2013 г. (чел) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пос. Марксовский | 531 | 549 | 541 | 553 | 557 | 554 | 553 | 556 | 538 |
| с. Дмитриевка | 371 | 382 | 384 | 376 | 361 | 375 | 380 | 371 | 363 |
| пос. Самарский | 65 | 70 | 53 | 50 | 46 | 44 | 46 | 38 | 40 |
| пос. Курский | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| пос. Энгельс | 73 | 64 | 44 | 21 | 111 | 5 | 5 | 4 | - |
| Итого по сельсовету | 1044 | 1070 | 1026 | 1005 | 975 | 985 | 991 | 976 | 948 |

+ Таблица 7.2.2 – Показатели рождаемости и смертности в сельских населенных пунктах, входящих в состав МО Марксовский сельсовет.

| наименование населенного пункта | 2005 г. родилось / умерло | 2006 г. родилось / умерло | 2007 г. родилось / умерло | 2008 г. родилось / умерло | 2009 г. родилось / умерло | 2010 г. родилось / умерло | 2011г. родилось / умерло | 2012 г. родилось / умерло | 2013 г. родилось / умерло |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пос. Марксовский | 1/10 | 4/7 | 4/4 | 6/9 | 6/6 | 6/3 | 3/10 | 4/6 | 1/4 |
| с. Дмитриевка | 1/6 | 1/6 | 3/6 | 3/11 | 3/3 | 4/3 | 4/8 | 3/7 | 6/2 |
| пос. Самарский | 1/3 | 0/0 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 0/1 | 1/0 | 0/3 | 0/1 |
| пос. Курский | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| пос. Энгельс | 1/4 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | - | - |
| Итого по сельсовету | 4/23 | 6/15 | 8/13 | 9/22 | 9/9 | 10/7 | 8/18 | 7/16 | 7/7 |

+ Таблица 7.2.3 – Показатели миграционного прироста в сельских населенных пунктах, входящих в состав МО Марксовский сельсовет.

| наименование населенного пункта | 2005 г. убыло/ прибыло | 2006 г. убыло/ прибыло | 2007 г. убыло/ прибыло | 2008 г. убыло/ прибыло | 2009 г. убыло/ прибыло | 2010 г. убыло/ прибыло | 2011г. убыло/ прибыло | 2012 г. убыло/ прибыло | 2013 г. убыло/ прибыло |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пос. Марксовский | 7/34 | 20/15 | 8/20 | 11\18 | 21/18 | 21/17 | 5/25 | 30/14 | 16/19 |
| с. Дмитриевка | 1/17 | 9/16 | 9/4 | 15/8 | 1/15 | 7/11 | 9/5 | 21/17 | 16/12 |
| пос. Самарский | 0/7 | 18/1 | 3/0 | 2/0 | 2/0 | 0/3 | 4/1 | 4/9 | 0/1 |
| пос. Курский | 0/1 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| пос. Энгельс | 7/1 | 19/1 | 21/0 | 10/0 | 6/0 | 0/0 | 0/0 | 4/0 | 0/0 |
| Итого по сельсовету | 15/60 (+45) | 32/33 (+1) | 22/25 (+3) | 29/27 -2) | 30/35 (+5) | 28/31 (+3) | 18/31 (+13) | 59/40 | 32/32 |

В Марксовском сельсовете показатели миграционного прироста, в основном, имеют положительное значение.

+Диаграмма 7.2.1 – Динамика численности населения МО Марксовский сельсовет.

Из диаграммы 7.2.1 следует, что численности населения за период 2005 - 2013 годы ежегодно сокращается, так с 2006 по 2009 годы численность населения МО уменьшилась на 95 человек.

Это связано с ростом естественной убыли населения, а также с  механической убылью населения - увеличением числа переселенцев в страны ближнего зарубежья и эмигрантов в другие государства.

Основной причиной естественной убыли населения является «второе эхо войны». В 90-е годы родителями становятся дети, родившиеся во второй половине 60-х годов от малочисленного поколения «детей войны», что повлекло сокращение рождаемости. Увеличение смертности связано, главным образом, с гибелью людей трудоспособного возраста. К основным причинам смертности населения трудоспособного возраста относятся несчастные случаи, отравления, травмы, болезни системы кровообращения и новообразования а также значительное снижение уровня жизни из-за экономического кризиса в стране.

С 2009 года в муниципальном образовании Марксовский сельсовет наблюдается рост численности населения, что объясняется действием федеральной целевой программы "Доступное и комфортное жилье - гражданам России"; а также областной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2011-2015 годы".

На перспективу можно предположить увеличение численности населения Марксовского сельсовета, учитывая материальное стимулирование государством рождение второго и последующих детей (выплата материнского капитала).

Прогноз численности населения

Выбор направлений дальнейшего территориального развития Марксовского сельсовета, зависит от прогнозируемой численности населения, которые строятся на основе гипотез относительно будущей динамики рождаемости, смертности и миграции. Расчет перспективной численности населения произведен методом  экстраполяции, который основывается на использовании данных об общем приросте населения (естественном и механическом), рассчитывается по формуле:

S h+t=Sh√(1+К общ.пр. / 1000)t,                      (1)

где Sh – численность населения на начало планируемого периода, чел.;  t – число лет, на которое производится расчет;

Кобщ.пр. – коэффициент общего прироста населения за период, предшествующий плановому, определяется как отношение общего прироста населения к среднегодовой численности населения.

Отсутствие  исходных данных и неясность тенденций с естественным приростом населения снижает точность прогнозов.

Для расчета перспективной численности населения использовались несколько вариантов:

- пессимистичный вариант  отражает снижение естественного прироста населения (низкая рождаемость в сочетании с высокой смертностью) и высокий миграционный отток. В качестве пессимистического прогноза взяты годы 2000 – 2003, с ежегодной убылью населения в 73 человека. При таком прогнозе численность населения  рассчитаем по формуле (1), она составит:

к 2033 году - 842 человек,

к 2053 году – 785 человек.

- оптимистичный вариант предполагает демографический рост населения. В качестве оптимистичного прогноза взяты годы 2004 – 2008, с приростом населения в 70 человек. Численность населения Марксовского сельсовета составит:

к 2031 году - 1140 человек,

к 2051 году – 1270 человек.

При расчете перспективной численности с использованием коэффициента общего прироста, перспективы роста населения поселка незначительны.

Более точный метод, используемый для длительных прогнозов, - это метод возрастной передвижки, основанный на использовании данных о возрастном составе населения и коэффициентов дожития, рассчитываемых на основании таблиц смертности и коэффициентов рождаемости, полученных из таблиц рождаемости. Расчет этим методом невозможен, так как отсутствуют текущие статистические данные и расчетные таблицы рождаемости и смертности по населению Марксовского сельсовета.

Произвести расчет перспективной численности населения методом трудового баланса также нет возможности, так как отсутствуют данные абсолютной численности градообразующих кадров на расчетный срок.

Таким образом, перспективная численность населения поселка существенным образом отличается в зависимости от выбранного метода расчета и сценария демографического развития. Пессимистический вариант отражает перспективы демографического развития в условиях ухудшения социально-экономической ситуации и отсутствия активной демографической и миграционной политики в стране и в регионе. Этот сценарий предусматривает снижение уровня рождаемости, в сочетании с высокой смертностью и низким уровнем ожидаемой продолжительности жизни, также предполагается сохранение миграционной убыли. При таком сценарии развития численность на расчетный срок снизится до 848 человек. Оптимистичный сценарий демографического развития предполагает, что в прогнозируемый период кризисные явления в естественном и механическом движении будут преодолены.

Для оценки потребности МО Марксовский сельсовет в ресурсах территории, социального обеспечения и инженерного обустройства муниципального образования принимаем к рассмотрению численность населения:

к 2033 году – 1140 чел.,

к 2053 году – 1270 чел.

Рост численности населения возможен при определенных условиях, к которым относятся и улучшение качества жизни, и социально- экономическая политика, направленная на поддержание семьи, укрепление здоровья населения, успешная политика занятости населения, а именно создание новых рабочих мест, обусловленного развитием различных функций сельсовета.

## 5.3. Жилищный фонд и жилищное строительство

Жилищное строительство оказывает существенное влияние на формирование внутрипоселковой системы расселения, а, следовательно, на изменение числа жителей и потребность в инфраструктурных объектах. Главная цель и задача жилищного строительства – это рост реальной обеспеченности населения жильем, одного из важных индикаторов уровня жизни населения.

Общая площадь жилого фонда МО Марксовский сельсовет по состоянию на 01.01.2013г. составила 18100 тыс. м кв., ветхого и аварийного жилья нет.

Характеристика жилищного фонда по видам застройки на 01.01.2013г.

Таблица 5.3.1

| Вид жилого фонда | Кол-во в тыс. м кВ. | % соотношение |
| --- | --- | --- |
| Частный сектор | 2,908 |  |
| Многоквартирные дома | 15,192 |  |
| Итого: | 18100 | 100% |

Структура жилья по формам собственности на 01.01.13г.

Таблица 5.3.2

|  | Кол-во в тыс. м кВ. | % соотношение |
| --- | --- | --- |
| Частный сектор (в т.ч. приватизированное жильё в многоквартирных) домах | 16,082 11, 295 |  |
| Муниципальное жильё | 0,152 |  |
| Государственный жилой фонд | 1,866 |  |
| Частное жильё юридических лиц | _ |  |
| Итого: | 18000 | 100% |

Практически весь жилищный фонд – _______% находится в частной собственности.

Структура жилого фонда по материалу стен на 01.01.13г.

Таблица 5.3.3

|  | Кол-во строений | Кол-во в тыс. м кВ. |
| --- | --- | --- |
| Каменные и кирпичные, из них блочные | 145 | 8,460 |
|  | 7 | 0,385 |
| Деревянные (рубленые и брусчатые) | 37 | 1,663 |
| Прочие материалы | 178 | 7,977 |
| Итого: | 360 | 18,100 |

Большая часть жилищного фонда состоит из деревянных материалов.

Благоустройство жилого фонда  на 01.01.09г.

Таблица 5.3.4.

| Вид благоустройства | Процент обеспеченности |
| --- | --- |
| водоснабжение | 85 % |
| канализация | 73 % |
| отопление | 98 % |
| газ | 90 % |
| горячее водоснабжение | - |

На территории МО Марксовский сельсовет реализуются программы:  Областные целевые программы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в 2011-1015годах»; "Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2011-2015 годы".

Жилищная обеспеченность в среднем по МО Марксовский сельсовет составляет –18,2 м кв.

Средняя плотность – 12,5 чел/га. Средний размер участка составляет 15 соток.

Территориальное развитие поселения разработано на планируемый период -20 лет (до 2030г) и на период градостроительного прогноза - 40 лет (до 2050года), и может корректироваться инвестиционными возможностями поселения.

Жилищное строительство предусматривается осуществлять усадебной застройкой с плотностью 12 чел/га из расчёта среднего размера семьи 3,0 чел. и с земельным участком -  15 соток.

## 7.4. Социальная сфера. Проблемы и направления развития

Современное состояние

Поселок Марксовский Марксовского сельсовета выполняет роль административно-управленческого, хозяйственного и культурно-бытового  центра  обслуживания Марксовского сельсовета площадью 34000 га и численностью населения 994  чел., что обуславливает развитие обслуживающей деятельности, необходимой для обеспечения  качественного развития социальной среды поселения  и тяготеющей территории, создание полноценных  условий труда, быта, учёбы и отдыха.

Ниже представлены сведения об учреждениях культурно-бытового обслуживания поселения в соответствии с данными предоставленными администрацией района по состоянию  на 2013год.

Образование

На территории МО Марксовский сельсовет находятся следующие объекты образования:

В пос. Марксовский находится средняя школа, в которой обучаются 53 человека. В здании школы находится детский сад, который посещают 15 детей. Школа не загружена  на полную проектную мощность, которая составляет 330 мест.

Также на территории пос. Марксовский находится социальный приют для детей и подростков и дом милосердия.

В пос. Дмитриевка находится общеобразовательная школа, в которой обучаются 34 человека. Мощность школы составляет 100 человек, школа не загружена  на полную проектную мощность.

Детей из поселков Самарский, Курский, Энгельс доставляют в школу на школьном автобусе.

Данные об учреждениях образования в МО Марксовский сельсовет Марксовского района

Таблица 7.4.1

| № п/п | Название учреждения | Кол-во мест |  | Резерв | % загружен-ности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проект-ное | Фактич. |  |  |
|  | МОУ “Марксовская средняя общеобразовательная школа“ (пос. Марксовский, ул. Школьная, 2) | 330 | 53 | 277 | 16 |
|  | Марксовский детский сад (пос. Марксовский, ул. Школьная, 2) | 15 | 12 | 3 | 80 |
|  | МОУ “Дмитриевская средняя общеобразовательная школа“ (пос. Дмитриевка, ул. Центральная,10) | 100 | 34 | 66 | 34 |
|  | Марксовский социальный приют для детей и подростков (пос. Марксовский, ул. Советская, 4) | 10 | 9 | 1 | 90 |
|  | Дом милосердия (пос. Марксовский, ул. Советская, 4) | 10 | 10 | 0 | 100 |

По данным форм госстатнаблюдения в МО Марксовский сельсовет на начало учебного года к занятиям приступало:

Таблица 7.4.2

| Число учащихся дневных общеобразова-тельных учреждений | 2007/ 2008 уч.год | 2008/ 2009 уч.год | 2009/ 2010 уч.год | 2010/ 2011 уч.год | 2011/ 2012 уч.год | 2012/ 2013 уч.год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 91 | 46 | 45 | 52 | 54 | 59 |  |

Численность воспитанников ДОУ

Таблица 7.4.3

| Марксовский детский сад | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 12 |

Вывод: Школа пос. Марксовский имеет 277 резервных мест, школа пос. Дмитриевка – 66 мест. На сегодняшний день в п.Самарский, п.Курский, п.Энгельс нет школ.

Загруженность  детского сада составляет 70 %,  очереди нет на получение мест в детском саду. При планируемом росте населения появится потребность в дополнительных местах в детском дошкольном учреждении.

Дополнительное образование

Система дополнительного образования в муниципальном образовании Марксовский сельсовет представлена следующими учреждениями:

Таблица. Данные о дополнительном образовании в Муниципальном образовании Марксовский сельсовет

| № п/п | Название учреждения | Месторасположение | Кол-во кружков | Количество детей, занимающихся в кружках |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Марксовский СДК |  | __7___ кружков | 62 |
| 2 | Дмитриевский СДД |  | __4___ кружка | 33 |
| 3 | МОУ “Марксовская средняя общеобразовательная школа“ |  | __5____ кружков | 47 |
| 4 | МОУ “Дмитриевская средняя общеобразовательная школа“ |  | __5____ кружков | 20 |

Культурно-просветительные учреждения

По данным администрации МО Марксовский сельсовет в поселении находятся следующие объекты культуры:

Таблица 5.4.4

| № п/п | Наименование учреждения | Мощность, мест | % загружен-ности | Год ввода/ реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Марксовский СДК | 140 | 100% | 1967 |
| 2. | Дмитриевский СДД | 100 | 100% | 1954 |
| 3. | Марксовская сельская библиотека | S=36 м.кв | 100% | 1954 |
| 4. | Дмитриевская сельская библиотека | S=61 м.кв | 100% | 1999 |
| 5. | Музей им А.З.Зенова |  |  | 1965 |

Вывод: В соответствии  с  нормами  СНиП-89**  в  настоящее  время  муниципальное образование,  в основном, обеспечено учреждениями  культурно-досугового  типа. Проектной мощности СДК,СДД, библиотек на расчетный срок достаточно.

Спортивные учреждения

На территории сельсовета действуют следующие объекты физической культуры и спорта:

- Спортивный зал при школе (S=200 м.кв.); загруженность – 92 %)

- Спортивные дворовые площадки по месту жительства (2 шт., S – 240 м.)

Обеспеченность спортивными залами от нормативной потребности составляет 80 %

Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями от нормативной потребности составляет ____ %.

Предприятия общественного питания и торговли

По данным администрации Александровского района в настоящее время в МО Марксовский сельсовет зарегистрировано торговое предприятие общей площадью ____ м.кв.

Общедоступная сеть предприятий общественного питания состоит из объектов общей вместимостью посадочных мест.

Учреждения здравоохранения

На территории Марксовского сельсовета располагаются два учреждения здравоохранения: фельдшерско-акушерский пункт в пос. Марксовский (мощность -30 посещений в смену) и фельдшерско-акушерский пункт в селе Дмитриевка (мощность -15 посещений в смену).

Имеется аптека

Вывод: Фактическое число посещений в день соответствует нормам.

Аптеки

В МО Марксовский сельсовет находятся 1 аптека.

Кладбища

На территории МО Марксовский сельсовет расположено 7  кладбищ, одно из них не  действующее (в пос. Энгельс)

Полигоны ТБО

На территории МО Марксовский сельсовет находятся два объекта размещения отходов: в 600 м. юго-восточнее п. Марксовский, в 600 м. юго-западнее с. Дмитриевка.

Скотомогильники

По данным ГУ “Александровское районное управление ветеринарии” на территории МО Марксовский сельсовет находятся четыре скотомогильника, все они бесхозяйные. На все скотомогильники составлены ветеринарные карточки, в которых указано, что данные скотомогильники (биотермические ямы) не соответствуют ветеринарно-санитарным Правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утверждены Главным госветинспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 года № 13-7-2/469 и зарегистрированы в Минюсте России 5 января1996 года № 1005.

Пождепо

На территории муниципального образования Марксовский сельсовет расположена пожарная часть, которая имеет 1 пожарный автомобиль 1988 года выпуска на базе ГАЗ-66. За машиной закреплено три водителя. Помимо автомобиля, из средств пожаротушения, имеются пять гидрантов

Согласно региональных нормативов градостроительного проектирования Оренбургской области, рекомендуемый показатель пожарных автомобилей на 1000 жителей – 0,4 машины.  Муниципальное образование Марксовский сельсовет на планируемый период пожарными машинами обеспечен.

Дислокация подразделений пожарной охраны определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях - 20 минут. (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 1223-ФЗ). Таким образом, время прибытия пожарного подразделения  в любую точку МО Марксовский сельсовет не превысит нормативного. Следовательно МО Марксовский  сельсовет обеспечено пожарными машинами на весь срок генерального плана.

# 8. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

# 9.ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

# 10. ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА И  ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

- Главы 8,9,10 находятся в разработке

# 11.ОЗЕЛЕНЕНИЕ

## 11.1 существующее положение

Территория Марксовского сельсовета расположена в климатическом районе III-A. Климат резко-континентальный, засушливый. Основные черты климата - зима холодная, малоснежная, лето жаркое с частыми суховеями, быстрый переход от зимы к лету, короткий весенний период, недостаточность атмосферных осадков, сухость воздуха, интенсивность процессов испарения и обилие прямого солнечного освещения в течение весенне-летнего сезона.

Лесная площадь района составляет 279,522га. Александровский район — один из самых безлесных (наряду со Светлинским и Ясненским) районами Оренбуржья. Основная причина чрезвычайно малой лесистости ландшафта Самаро-Салмышского междуречья, включая верховья Тока, в глинистом составе почвообразующих пород и слабой расчлененности, точнее, равнинности междуречий. О том, что лес может расти в условиях степи только при дополнительном грунтовом увлажнении, свидетельствуют те редкие лесные урочища в долинах рек, которые украшают безлесный ландшафт Марксовского сельсовета.

Островные леса в этой части области состоят из широколиственных видов деревьев – липа сердцелистная, вяз гладкий и вяз шершавый, клен остролистный, рябина, орешник. Из мелколиственных пород часто встречается береза бородавчатая.

Из  выше  сказанного  следует,  что  почвенные  и  климатические  условия  не вполне благоприятны для произрастания древесно-кустарниковой растительности.  Поэтому  для  успешного проведения работ по озеленению необходимо:

-использование местного ассортимента деревьев и кустарников;

-замена естественного грунта растительной землей;

-полив в мае и в июне в период дефицита атмосферных осадков.

В  Марксовском сельсовете нет как таковых парков и скверов, в качестве рекреационных зон используются  природные озелененные  территории. Показатель озеленения  на одного человека выше нормативных требований.

Количество зеленых насаждений и их размещение в пределах жилого района являются одним из основных показателей  благоустроенности, так как они обеспечивают комфортные условия для жизни населения и оздоровления окружающей среды. Соответственно своему назначению зеленые насаждения должны отвечать санитарно-гигиеническим задачам и  отличаться высокой декоративностью. По функциональному использованию зеленые насаждения подразделяются на три группы:

- насаждения общего пользования (скверы, уличные посадки, зона отдыха);

- насаждения ограниченного пользования (зеленые насаждения  на участках детских учреждений, культурно-бытовых и коммунальных зданий, на приусадебных участках жителей);

- насаждения специального назначения (в санитарно-защитной и ветрозащитной зонах).

Перед фасадами культурно-бытовых зданий предусматривается разбить скверы. Озеленение улиц проектируется в виде зеленых полос между проезжей частью и тротуарами. Таким образом, зеленая полоса имеет разграничительный характер и защищает пешеходов от пыли, а также выполняет функции: ветрозащитные, регулирования микроклимата, защиты пешеходов от солнечных лучей. Для каждой улицы необходимо подбирать свой ассортимент насаждений и подбирать их так, чтобы улица получила индивидуальный архитектурный облик.

# 12. ИНЖЕНЕРНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА

Раздел находится в разработке

# 13. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ОВОС) И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЕ ОХРАНЕ

13.1 Атмосферный воздух

Атмосферный воздух является важнейшей и неотъемлемой частью среды обитания человека. Загрязнение воздушного бассейна формируется под влиянием природных условий, масштаба и структуры выбросов. Согласно Госдоклада «О санитарно-эпидемиологической обстановке и состоянии здоровья населения  Александровского района в 2012 году». Основной вклад в выбросы вредных веществ в атмосферу вносят, коммунально-бытовые газовые топочные. В районе котельных на твердом, жидком топливе – нет.

Стационарных постов и ведомственных лабораторий по контролю за качеством атмосферного воздуха в районе нет, поэтому лабораторный контроль за качеством атмосферного воздуха проводится специалистами  Юго-Западного  ТО    Управления  Роспотребнадзора  по  Оренбургской  области  в  Александровском  районе,  с  участием  специалистов  отделения  филиала  ФГУЗ « Центр гигиены  и эпидемиологии  в  Переволоцком,  Илекском,  Александровском  районах», также используются  данные  МУЗ  «Александровская  ЦРБ»

Слагаемыми качества атмосферного воздуха являются выбросы, как от стационарных источников загрязнения (промышленные предприятия, сооружения и иные объекты),  так и от передвижных (транспорт).

Выбросы отработанных газов автомобилей представляют собой сложную смесь, в состав которой входят около 200 компонентов. Среди них основную часть составляют: оксид углерода, диоксид серы, углеводороды (летучие органические соединения), оксиды азота, сажа, формальдегид, соединения свинца, бенз(а)пирен.

13.2 Состояние водных объектов в местах водопользования населения

Открытые  водоемы в  Александровском сельсовете для  питьевого водоснабжения  не  используются.  Сброс сточных вод в открытые водоёмы не проводится.

В районе мест рекреации, имеющих официальный статус, нет. Имеются исторически сложившиеся места купания. В органы местного самоуправления направлено письмо, о приведении в должное состояние зон отдыха в традиционно сложившихся местах, закрепив их за муниципальными образованиями и поселениями, о проведении необходимых мероприятий по обустройству мест отдыха населения на водоемах.

Результаты лабораторного контроля освещаются в средствах массовой информации.

Ведется лабораторный контроль за качеством воды открытых водоемов. За истекший год с открытых водоемов было отобрано 58 проб воды на бактериологический анализ, одна проба не отвечает требованиям СанПиН 2.1.598-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных водоемов» На химический анализ отобрано 36 проб, нестандартных нет. На паразитологические исследования отобрано 22 пробы, нестандартных нет, на радиологические исследования 15 проб, нестандартных нет.

13.3 Состояние питьевой воды систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения

Одна из ведущих проблем района и райцентра – обеспечение населения питьевой водой гарантированного качества.

Источником водоснабжения для населения муниципалитета являются подземные воды. Обработка воды источников  централизованного водоснабжения не проводится. Ведомственные лаборатории (бактериологические и химические) в районе отсутствуют.

Отделением филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Оренбургской области в Александровском районе проводились исследования воды по бактериологическим показателям. На химические исследования договора не заключались.

По данным лабораторного контроля питьевой воды, за 2008-2012 годы уровень химического загрязнения воды из источников централизованного водоснабжения и из разводящей сети значительно уменьшился, уровень микробиологического загрязнения источников централизованного водоснабжения увеличился (с 3,1 % до 5,7 %), а уровень микробиологического загрязнения воды в разводящей сети по сравнению с 2011 годом увеличился с 5,4 % до 6,4 % (рис. 1, 2).

Рис.11.3-1 Удельный вес нестандартных проб по санитарно – химическим и микробиологическим показателям воды источников централизованного водоснабжения

Рис. 11.3-2. Удельный вес нестандартных проб по санитарно-химическим и микробиологическим показателям воды из разводящей сети (%)

Основной причиной неудовлетворительного качества питьевой воды является высокий износ водопроводных сетей и сооружений (от 50-100%), приводящий к вторичному загрязнению питьевой воды.

Уровень жесткости питьевой воды в Александровском сельсовете не превышает ПДК (рисунок № 11.2)).

Рисунок №11.2. Картографирование территории Оренбургской области по среднегодовому показателю общей жесткости питьевой воды

Наиболее актуальными в настоящее время являются следующие проблемы:

- отсутствие владельцев у большинства бывших колхозных водопроводов;

- ненадлежащее состояние зон санитарной охраны водоисточников;

- отсутствие квалифицированного обслуживающего персонала;

- высокая изношенность водопроводов и разводящей сети;

- не проводится производственный лабораторный контроль качества питьевой воды;

- отсутствие наличия пакета документов, характеризующих водопровод (схема водопровода, паспорта на скважины, проект ЗСО, журнал регистрации аварий).

13.4 Источники загрязнения почв

Загрязнение подстилающей поверхности почв рассматриваемой территории происходит по трем направлениям: атмосферных выпадений, разлива жидких и накопления твердых загрязнителей.

Основным источником загрязнения почв тяжелыми металлами и углеводородами служит автомобильный транспорт. Загрязняющие вещества (тяжелые металлы – свинец, марганец, цинк; углеводороды, бенз(а)пирен и др.) поступают в почву опосредовано, через загрязнение воздушного бассейна.

Основными причинами микробного загрязнения почвы на территории жилой застройки являются: несовершенство системы очистки населенных мест, отсутствие централизованной системы канализации или  неудовлетворительное состояние канализационных сетей, возникновение несанкционированных свалок.

Почвы загрязняются и в результате сброса недоочищенных сточных вод на рельеф. Очистных и канализационных сетей в Александровском районе  нет. Преобладающим типом являются застройка с устройством местных выгребов и надворных туалетов. Сточные воды из выгребов откачиваются и вывозятся в специально отведенное место.

Бытовые отходы складируются на  свалках ТБО, вторичная  переработка не  проводится.   Вывоз  отходов  проводится  специальным  транспортом.  Пункт  радиационного  контроля  отсутствует,  лабораторный контроль  не  ведется.

13.5 Санитарная очистка населенных мест

На территории Александровского района одним из важнейших вопросов является проблема санитарной очистки населенных мест и утилизации ТБО.

Неблагоприятная ситуация по образованию, использованию, хранению и захоронению отходов производства и потребления, сложившаяся в сельсовете, продолжает оставаться в числе приоритетных факторов риска, влияющих на состояние окружающей среды и  здоровье население.

В муниципальном образовании эксплуатируются  две свалки ТБО.

| № п/п | Местоположение | Вместимость | S га | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | В 600 м. юго-восточнее п. Марксовский | 60000 | 3 | 1.Свидетельство о государственной регистрации права 56АА800142 от 07.05.2010 2.Санитарно-эпидемиологическое заключение №56.08.05.000.Т.000191-10-09. От 07.10.2009г. 3.Акт обследования и выбора земельного участка для размещения полигона ТБО в пос. Марксовский |
| 2. | В 600 м. юго-западнее с. Дмитриевка | 60000 | 3 | 1.Свидетельство о государственной регистрации права 56АА800142 от 07.05.2010 2.Санитарно-эпидемиологическое заключение №56.08.05.000.Т.000191-10-09. От 07.10.2009г. 3.Акт обследования и выбора земельного участка для размещения полигона ТБО в с. Дмитриевка |

Нарушениями на данных объектах является: складирование отходов навалом без промежуточной и окончательной изоляции уплотненного слоя ТБО грунтом или инертным материалом в местах разгрузки и складирования ТБО, отсутствуют переносные сетчатые ограждения для задержки легких фракций отходов, загрязняются участки земли, прилегающие к подъездным дорогам, не ведется учет и контроль за поступающими отходами. Также имеются самовольно созданные несанкционированные свалки.

На территории Марксовского сельсовета находятся 4 скотомогильника:

| - Скотомогильник (№ 20); |  |
| --- | --- |
| Принадлежность скотомогильника: | не установлена |
| Местоположение: | расположен на расстоянии 4000 м на северо-восток от пос. Дмитриевка |
| Наличие ветеринарно-санитарной карточки (когда открыта): | 23.05.2006 года. |
| Наличие на территории скотомогильника биотермической ямы, характеристика (размер, материал стен, перекрытия, наличие люка, его размер, наличие крышки, замка): | Имеется железная ёмкость площадью 0,5куб.мет. Вкопана в землю, не огорожена , имеется люк около 1,5*1,5 м |
| Наличие траншеи | Имеется, глубина – 0,5 м, ширина – 0,5 м; оставлен проезд |
| Состояние ограждения территории скотомогильника (наличие забора, материал: | Огорожен, обвалован, ограждение из деревянных брусьев, ворота отсутствуют. |
| Наличие на территории скотомогильника биотермической ямы, характеристика | Бактериологическая яма выложена камнем, требуется ремонт перекрытия (замена основных балок), люк 2х2 глубина 6,0 м., имеется деревянная крышка, требуется ремонт |
| Заполнение биотермической ямы | Не заполнена |
| Наличие навеса над ямой (размер, материал) | Отсутствует |
| Наличие площадки для вскрытия трупов животных (размер, материал) | Отсутствует |
| Наличие помещения для хранения дезсредств, инвентаря (размер, материал) | Отсутствует |
| Заключение: Данный скотомогильник (биотермическая яма) не соответствует ветеринарно-санитарным Правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утверждены Главным госветинспектором Российской Федерации4 декабря 1995 года № 13-7-2/469 и зарегистрированы в Минюсте России 5 января1996 года № 1005 |  |

| - Скотомогильник (№ 21); |  |
| --- | --- |
| Принадлежность скотомогильника: | не установлена |
| Местоположение: | расположен на расстоянии 600 м на северо-запад от пос. Марксовский |
| Наличие ветеринарно-санитарной карточки (когда открыта): | 23.05.2006 года. |
| Наличие на территории скотомогильника биотермической ямы, характеристика (размер, материал стен, перекрытия, наличие люка, его размер, наличие крышки, замка): | Имеется железная ёмкость площадью 0,5куб.мет. Вкопана в землю, не огорожена , имеется люк около 1,5*1,5 м |
| Наличие траншеи | Имеется, глубина – 0,5 м, ширина – 0.7 м; оставлен проезд |
| Состояние ограждения территории скотомогильника (наличие забора, материал: | Огорожен, обвалован, ограждение из деревянных брусьев, ворота отсутствуют. |
| Наличие на территории скотомогильника биотермической ямы, характеристика | Бактериологическая яма выложена камнем, требуется ремонт перекрытия (замена основных балок), люк 2х2 глубина 6,0 м., имеется деревянная крышка, требуется ремонт |
| Заполнение биотермической ямы | Не заполнена |
| Наличие навеса над ямой (размер, материал) | Отсутствует |
| Наличие площадки для вскрытия трупов животных (размер, материал) | Отсутствует |
| Наличие помещения для хранения дезсредств, инвентаря (размер, материал) | Отсутствует |
| Заключение: Данный скотомогильник (биотермическая яма) не соответствует ветеринарно-санитарным Правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утверждены Главным госветинспектором Российской Федерации4 декабря 1995 года № 13-7-2/469 и зарегистрированы в Минюсте России 5 января1996 года № 1005 |  |

| - Скотомогильник (№ 22); |  |
| --- | --- |
| Принадлежность скотомогильника: | бесхозяйный |
| Местоположение: | расположен на расстоянии 800 м на северо-запад от пос. Энгельс |
| Наличие ветеринарно-санитарной карточки (когда открыта): | 23.05.2006 года. |
| Наличие на территории скотомогильника биотермической ямы, характеристика (размер, материал стен, перекрытия, наличие люка, его размер, наличие крышки, замка): | Имеется железная ёмкость площадью 0,5куб.мет. Вкопана в землю, не огорожена , имеется люк около 1,5*1,5 м |
| Наличие траншеи | Отсутствует |
| Состояние ограждения территории скотомогильника (наличие забора, материал: | Ограждение отсутствует. |
| Наличие на территории скотомогильника биотермической ямы, характеристика | Диаметр биотермической ямы 5,0 м. Глубина 6,5 м. перекрытие , люк 1,5*1,5м в аварийном состоянии. Материал стен камень. Находится на возвышенности |
| Заполнение биотермической ямы | Не заполнена, требуется ремонт |
| Наличие навеса над ямой (размер, материал) | Отсутствует |
| Наличие площадки для вскрытия трупов животных (размер, материал) | Отсутствует |
| Наличие помещения для хранения дезсредств, инвентаря (размер, материал) | Отсутствует |
| Заключение: Данный скотомогильник (биотермическая яма) не соответствует ветеринарно-санитарным Правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утверждены Главным госветинспектором Российской Федерации4 декабря 1995 года № 13-7-2/469 и зарегистрированы в Минюсте России 5 января1996 года № 1005 |  |

| - Скотомогильник (№ 23); |  |
| --- | --- |
| Принадлежность скотомогильника: | бесхозяйный |
| Местоположение: | расположен на расстоянии 1000 м на северо-заподе пос. Самарский |
| Наличие ветеринарно-санитарной карточки (когда открыта): | 23.05.2006 года. |
| Наличие на территории скотомогильника биотермической ямы, характеристика (размер, материал стен, перекрытия, наличие люка, его размер, наличие крышки, замка): | Имеется железная ёмкость площадью 0,5куб.мет. Вкопана в землю, не огорожена , имеется люк около 1,5*1,5 м |
| Наличие траншеи | Отсутствует |
| Состояние ограждения территории скотомогильника (наличие забора, материал: | Имеется деревянное ограждение ( щиты) (требуется ремонт) |
| Наличие на территории скотомогильника биотермической ямы, характеристика | Типовая бактериологическая яма материал стен дикий камень, кирпич |
| Заполнение биотермической ямы | Не заполнена |
| Наличие навеса над ямой (размер, материал) | Отсутствует |
| Наличие площадки для вскрытия трупов животных (размер, материал) | Отсутствует |
| Наличие помещения для хранения дезсредств, инвентаря (размер, материал) | Отсутствует |
| Заключение: Данный скотомогильник (биотермическая яма) не соответствует ветеринарно-санитарным Правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утверждены Главным госветинспектором Российской Федерации4 декабря 1995 года № 13-7-2/469 и зарегистрированы в Минюсте России 5 января1996 года № 1005 |  |

13.6 Охрана окружающей среды

Для обеспечения устойчивого и безопасного градостроительного развития МО Марксовский сельсовет необходимо решение целого ряда проблем в сфере экологии. Генпланом предусмотрены природоохранные мероприятия для защиты атмосферного воздуха, водных объектов, почв и т.д.

Одним из самых эффективных средств оптимизации природопользования являются штрафы. Размеры штрафов должны быть такими, чтобы они сделали невыгодным нарушение норм природопользования. Выплата штрафов не должна освобождать виновных от обязанностей по ликвидации последствий допущенных ими нарушений. Помимо штрафных санкций за сверхнормативное загрязнение почв, вод и атмосферного воздуха, необходимо внедрить повышенные платы и штрафы за все виды ущерба: затопление и подтопление территорий, прилегающих к дорогам и другим водоподпорным сооружениям, механическое разрушение растительности и почв, лесные пожары, браконьерство и др.

В целях охраны окружающей среды, улучшения экологического состояния территории МО Марксовский  сельсовет устанавливаются  водоохранные зоны, зоны санитарной охраны объектов питьевого водоснабжения, санитарно-защитные зоны, охранные зоны вокруг объектов, требующих особого внимания (см. раздел «Зоны с особыми условиями использования»).

13.7 Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для предприятий Марксовского сельсовета установлены санитарно-защитные зоны, предназначенные для создания барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки (таблица №11.6).

Таблица №13.7

Размеры санитарно-защитных зон от источников загрязнения атмосферы Марксовского сельсовета

| № п/п | Наименование объекта | Класс опасности объекта | Санитарно-защитная зона, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АГРС | III | 300 |
| 2 | КФХ | IV-V | 50-100 |
| 3 | ОАО «Грузоперевозки» | III | 300 |
| 4 | Александровский лесхоз | IV | 100 |
| 5 | ГУП «Оренбургремдорстрой» | IV | 100 |
| 6 | Александровское ЖКХ | V | 50 |
| 7 | АЗС | V | 100 |
| 8 | Поля орошения | - | 150 |
| 9 | Скотомогильник (земляная яма) | I | 1000 |
| 10 | Кладбище сельское | V | 50 |
| 13 | Автовокзал | IV | 100 |
| 14 | АГЗС | IV | 100 |
| 15 | Автосервис | V | 50 |
| 16 | Мастерские, склады | V | 50 |
| 17 | Бактериологическая лаборатория | IV | 100 |
| 22 | Электроподстанция | III | 300 |

Основные направления воздухоохранных мероприятий для действующих производств включают технологические и специальные мероприятия, направленные на сокращение объемов выбросов и снижение их приземных концентраций.

Технологические мероприятия включают:

- использование более прогрессивной технологии по сравнению с применяющейся на других предприятиях для получения той же продукции;

- увеличение единичной мощности агрегатов при одинаковой суммарной производительности;

- применение в производстве более "чистого" вида топлива;

- применение рециркуляции дымовых газов;

- внедрение наиболее совершенной структуры газового баланса предприятия.

К специальным мероприятиям, направленным на сокращение объемов и токсичности выбросов объекта и снижение приземных концентраций загрязняющих веществ, относятся:

- сокращение неорганизованных выбросов;

- очистка и обезвреживание вредных веществ из отходящих газов;

- улучшение условий рассеивания выбросов.

При отсутствии разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, а также при нарушении условий, предусмотренных данными разрешениями, выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух должны быть ограничены, приостановлены или прекращены в порядке, определенном Постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2002 года №847.

Также рекомендуется максимально озеленять СЗЗ с организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки. Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть максимально озеленена - не менее 60% площади; для предприятий II и III класса - не менее 50%; для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более - не менее 40% ее территории.

При получении прогнозов неблагоприятных метеорологических условий,  природопользователи, имеющие источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, обязаны уменьшить выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

С целью улучшения акустического режима жилой застройки, расположенной в зоне негативных воздействий автомобильных дорог, рекомендуется вдоль них построить шумозащитные экраны. Также защита жилых кварталов от шума должна сопровождаться подсадкой защитных древесно-кустарниковых полос. Эти мероприятия позволят снизить и концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферы на территории населенных пунктов.

В соответствии со статьей 45 ФЗ «Об охране окружающей среды» юридические и физические лица, осуществляющие эксплуатацию автомобильных транспортных средств, обязаны соблюдать нормативы допустимых выбросов веществ, а также принимать меры по обезвреживанию загрязняющих веществ, в том числе их нейтрализации, снижению уровня шума и иного негативного воздействия на окружающую среду.

Экологические требования к автотранспорту, в первую очередь, включают его соответствие или несоответствие техническим нормативам выбросов вредных веществ в атмосферу, установленных соответствующими стандартами. Транспортные средства, выбросы которых оказывают вредное воздействие на атмосферный воздух, подлежат регулярной проверке на соответствие таких выбросов техническим нормативам выбросов.

Положение «Об ограничении, приостановлении или прекращении выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на атмосферный воздух», утвержденное Постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2002 года N 847 гласит: если в ходе регулярных проверок транспортных и иных передвижных средств на соответствие осуществляемых ими выбросов техническим нормативам установлено превышение технических нормативов, эксплуатация указанных средств запрещается в соответствии со статьей 17 Федерального закона "Об охране атмосферного воздуха".

13.8 Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации от 03.06.2006г №74–ФЗ установлены  водоохранные зоны для рек или ручьев МО Марксовский сельсовет в размере 50м и 200м. В границах водоохранных  зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В целях защиты водоемов и водотоков от загрязнения рекомендуется строго соблюдать перечисленные требования.

Согласно Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.1110-02 (от 01 июня 2002 г.) вокруг скважин питьевой воды нанесен I пояс (строгого режима) зоны санитарной охраны в размере 50м; II и III пояса не нанесены, т.к. являются расчетными.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

В границах ЗСО подземных водозаборов, водопроводных сооружений и водоводов запрещается:

а)    применение удобрений и ядохимикатов;

б) размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих траншей и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

В пределах санитарных разрывов водоводов не допускается располагать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Для предотвращения сброса загрязненных сточных вод на рельеф и в открытые водоемы необходимо спроектировать, построить и ввести в эксплуатацию в наикратчайшие сроки усовершенствованную систему очистных сооружений полной биологической очистки.

Схема канализации должна определяться рельефом местности, местоположением канализуемых объектов. Жилье и другие объекты, расположенные в границах водоохранной зоны должны быть канализованы в первую очередь.

Также рекомендуется организовать поверхностный сток, систему дождевой канализации с очисткой первой (наиболее загрязненной) партии ливневых вод на локальных очистных сооружениях ливневой канализации.

В свою очередь, производственные стоки при необходимости перед сбросом в общую канализацию должны подвергаться предварительной очистке с доведением содержания вредных веществ до предельно допустимых концентраций.

В целях рационального использования и охраны поверхностных вод предприятия-водопользователи должны обеспечить:

- экономное и рациональное использование водных ресурсов;

- наличие лицензии и договора на пользование водным объектом и соблюдение их условий;

- предотвращение и устранение загрязнения поверхностных вод;

- содержание в исправном состоянии очистных, гидротехнических и других водохозяйственных сооружений и технических устройств;

- наличие контрольно-измерительной аппаратуры по определению качества забираемой и сбрасываемой в водный объект воды и соблюдение сроков ее государственной аттестации;

- организацию учета забираемых, используемых и сбрасываемых вод, количества загрязняющих веществ в них, а также систематические наблюдения за водными объектами и их водоохранными зонами;

- соблюдение установленных лимитов забора воды и сброса сточных вод;

- разработку инженерных мероприятий по предотвращению аварийных сбросов неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод, по обеспечению экологически безопасной эксплуатации водозаборных сооружений и водных объектов;

- соблюдение установленного режима использования водоохранных зон;

- разработку плана мероприятий на случай возможного экстремального загрязнения водного объекта.

В процессе хозяйственной деятельности запрещается сбрасывать в водные объекты сточные (возвратные) воды:

- содержащие вещества или продукты трансформации веществ в воде, для которых не установлены ПДК или ОДУ, а также вещества, для которых отсутствуют методы аналитического контроля, за исключением тех веществ, что содержатся в воде водного объекта;

- которые с учетом их состава и местных условий могут быть направлены в системы оборотного водоснабжения для повторного использования или для других целей;

- оказывающие токсическое действие, по результатам биотестирования, на живые организмы;

- дождевые и талые воды, отводимые с территорий промышленных площадок, не прошедшие очистку до установленных требований;

- в пределах первого и второго поясов зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, в местах массового скопления рыб;

- содержащие возбудителей инфекционных заболеваний, а также содержащие вещества, концентрации которых превышают ПДК и их фоновые значения в водном объекте, если для них не установлены нормы предельно допустимого сброса (ПДС), указанные в разрешении на сброс сточных вод.

При эксплуатации промышленных объектов возможны аварийные сбросы сточных вод. Для исключения возможности загрязнения окружающей среды сточными водами и жидкими продуктами необходимо предусмотреть:

  - устройство дублирующих трубопроводов для своевременного отключения аварийных участков;

  - применение оборудования и трубопроводов, стойких к коррозийному и абразивному воздействию агрессивных жидких сред;

  - устройство емкостей и накопителей с соответствующими коммуникациями для аккумуляции аварийных сбросов сточных вод;

  - обвалование технологических площадок и сооружений, на которых возможны аварийные сбросы сточных вод и жидких продуктов, с созданием системы сбора ливневых вод с этих площадок;

  - перекачку продуктов аварийных сбросов обратно на производство или очистные сооружения проектируемого объекта;

  - создание системы сбора загрязненного поверхностного стока с территории предприятия с последующей передачей его на очистные сооружения.

Нарушение требований по охране и рациональному использованию водных объектов должно вести за собой ограничение, приостановление или запрещение эксплуатации хозяйственных и других объектов, влияющих на состояние водных объектов.

Учитывая что водозабор пос.Буранный находится в санитарно-защитной зоне недействующего скотомогильника необходимо провести мероприятия по изыскательским работам с целью размещения водозабора вне СЗЗ скотомогильника.

13.9 Мероприятия по охране почв

Учитывая тот факт, что почвенный покров Марксовского сельсовета представлен самыми плодородными почвами области и страны – типичными черноземами с мощностью гумусового слоя до 80см, - необходимо особенно ответственно отнестись к сохранению плодородных свойств почв на территории МО Марксовский сельсовет.

Занимая центральное место в биосфере и являясь начальным звеном всех трофических цепей, загрязненная почва может стать источником вторичного загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, подземных вод и тем самым повлиять на эколого-гигиеническую обстановку в целом. Загрязненная почва может оказывать неблагоприятное влияние на условия проживания и здоровье населения, так как является накопителем химических веществ техногенной природы и фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний.

Необходим комплекс мероприятий по оздоровлению почв. Основными профилактическими мероприятиями на почвах, загрязненными тяжелыми металлами, являются:

- улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических и фосфорных удобрений;

- возделывание культур, отличающихся пониженным накоплением тяжелых металлов (бахчевые, картофель, томаты и др.);

- возделывание технических культур;

- замена почвенного слоя в особенно загрязненных участках населенных пунктов, обработка почв гуматами, которые связывают тяжелые металлы и переводят их в соединения, недоступные для растений;

- стимуляцию почвообразовательных процессов с помощью специальных комплексов микроорганизмов – гумусообразователей и пр.

- для сокращения содержания пыли необходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений.

Кроме того, необходима разъяснительная (просветительская) работа среди населения, особенно среди владельцев колхозно-фермерских хозяйств.

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при:

- разработке месторождений полезных ископаемых;

- прокладке трубопроводов различного назначения;

-складировании и захоронении промышленных, бытовых биологических и пр. отходов, ядохимикатов.

Рекультивация нарушенных земель осуществляется для восстановления их для сельскохозяйственных, лесохозяйственных, водохозяйственных, строительных, рекреационных, природоохранных и санитарно-оздоровительных целей.

На сегодняшний день известно, что недоочищенные стоки Марксовского сельсовета сбрасываются на рельеф, следовательно, эта территория после строительства и ввода в эксплуатацию усовершенствованной системы очистных сооружений также подлежит рекультивации. Согласно ст.67 Водного Кодекса РФ на территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения  специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается.

13.10 Предложения по санитарной очистке населенных мест

Объектами санитарной очистки и уборки на территории Марксовского сельсовета являются территории домовладений, уличные и микрорайонные проезды, парки, скверы общественного пользования и отдыха, объекты культурного назначения, территории предприятий, учреждений, места уличной торговли.

Организация системы современной санитарной очистки поселения включает: сбор и удаление ТБО, сбор и вывоз жидких отходов из неканализованных зданий, уборка территории от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

Сбор и удаление ТБО

Организация сбора и транспортировки бытовых отходов входит в полномочия администрации МО Марксовский сельсовет  (ст.7, №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. (с изм. от 05.02.2007г.).

Ориентировочная удельная норма накопления бытовых отходов для неблагоустроенных жилых домов составляет 450кг/год (1,5 куб.м/год). В настоящее время из расчета на 1140 человек объем твердых бытовых отходов для Марксовского сельсовета  составляет 0,5 т/год.

Систему сбора и удаления твердых бытовых отходов с территории Марксовского сельсовета генпланом намечено производить по следующей схеме:

1) На территории одноэтажной застройки рекомендуется организовать проезд спецавтотранспорта по утвержденному маршруту и расписанию с небольшими остановками в определенных местах (перекрестках) с целью сбора бытовых отходов у населения в мусоросборниках одноразового использования (бумажные, картонные, полиэтиленовые мешки). Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения ТБО;

2) Для группы малоэтажных домов квартирного типа целесообразно организовать контейнерные площадки и устанавливать несменяемые контейнеры, с последующей перегрузкой в мусоровоз. Система несменяемых сборников отходов является предпочтительной, поскольку позволяет наиболее полно использовать мусоровозный транспорт и достигнуть большей производительности;

3) Для крупногабаритных отходов устанавливать бункеры-накопители на площадке с твердым покрытием в непосредственной близости от дороги.

Для контейнеров должны выделяться специальные площади на территориях домовладений, объектов культурно-бытового, производственного и другого назначения, которые должны быть заасфальтированы и освещены, иметь устройства для стока воды, удобны для подъезда транспорта и подхода жителей. Места размещения контейнеров должны быть намечены с учетом соблюдения расстояния до окон жилых и общественных зданий не менее 20м и не более 100м соответственно.

Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории, следует согласовывать с районным архитектором и районными санэпидстанциями.

Срок хранения ТБО в холодное время (при температуре -5 и ниже) составляет не более 3 суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5) не более одних суток (ежедневный вывоз). Пищевые отходы летом вывозятся ежедневно, а при минусовой температуре через день (СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест»).

Согласно Концепции обращения с твердыми бытовыми отходами в России РОССТРОЙ РФ 1999года политика в сфере управления бытовыми отходами главным образом должна быть ориентирована на снижение количества образующихся отходов и на развитие методов их максимального использования, т.е. предусматривается внедрение максимального использования селективного сбора ТБО и пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов.

Сбор и вывоз жидких отходов из неканализованных домовладений

Жидкие отходы из неканализованных домовладений вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом. Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода.

Неканализованные уборные и выгребные ямы следует дезинфицировать растворами состава: хлорная известь (10%), гипохлорид натрия (3-5%), лизол (5%), нафтализол (10%), креолин (5%), метасиликат натрия (10%). Время контакта не менее 2 мин. согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест».

Уборка территории и мытье усовершенствованных покрытий

Необходимо организовать планово-регулярную механизированную уборку усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время. Механизированная уборка территорий является одной из важных и сложных задач охраны окружающей среды. Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон, очистку прибрежной зеленой полосы с последующим вывозом отхода и смета на полигон.

Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирование на снеговой свалке, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований. В качестве основного технологического приема утилизации снега принято размещение снега на снегосвалке. Территория снеговой свалки должна быть обустроена в соответствии с современными требованиями – предусматривается площадка с водопроницаемым основанием, обвалованная по периметру.

13.11 Охрана окружающей среды при обращении с отходами

Основными направлениями в решении проблем управления отходами в МО Марксовский сельсовет  являются:

- максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

- проведение рекультивации существующих мест складирования и утилизации твердых бытовых и биологических отходов;

- эксплуатация скотомогильников, оборудованных биологическими камерами, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и требованиями;

- оптимальная эксплуатация существующего полигона ТБО с учетом последующей рекультивации территории.

В проекте схемы территориального планирования области, на территории Александровского района предлагается строительство мусоронакопительного пункта для сбора и дальнейшей транспортировки отходов на проектируемый мусороперерабатывающий завод (2015-2030г). В ходе реализации этого проекта возможно переоборудование площадки проектируемого централизованного полигона ТБО в мусоронакопительный пункт. Схема территориального планирования области также предлагает строительство установки (муфельной печи) для обезвреживания биологических и медицинских отходов на базе центральной районной больницы с. Александровка (2008-2015).

В соответствии со статьей 11 федерального закона «Об отходах производства и потребления» индивидуальные предприниматели и юридические лица при эксплуатации предприятий, зданий, строений, сооружений и иных объектов, связанных с обращением с отходами, обязаны:

- соблюдать экологические требования, установленные законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды;

- разрабатывать проекты нормативов образования отходов и лимитов на размещение отходов в целях уменьшения количества их образования;

- внедрять малоотходные технологии на основе научно-технических достижений;

- проводить инвентаризацию отходов и объектов их размещения;

- проводить мониторинг состояния окружающей природной среды на территориях объектов размещения отходов;

- предоставлять в установленном порядке необходимую информацию в области обращения с отходами;

- соблюдать требования предупреждения аварий, связанных с обращением с отходами, и принимать неотложные меры по их ликвидации.

Реализация представленного комплекса мер планировочного и организационного характера позволит восстановить экологическое равновесие и улучшить санитарные и экологические параметры окружающей среды на территории МО Марксовский сельсовет.

## 14. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Наиболее опасными проявлениями природных процессов для МО Марксовский сельсовет являются:

- бури (15-31м/с);

- пожары природные;

- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

- град с диаметром частиц более 5 мм;

- гололед с диаметром отложений более 200 мм;

- сильные ветры со скоростью более 32 м/с (ураганы, тайфуны).

Характеристика поражающих факторов указанных природных явлений приведена в таблице:

Характеристики поражающих факторов

Таблица 13-1

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель), наводнения | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Гроза | Электрические разряды |
| Деформации грунта | Просадка и морозное пучение грунта |
| Морозы | Температурная деформация ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |

Показатели риска природных чрезвычайных ситуаций

(при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций /

при наиболее вероятном сценарии развития чрезвычайных ситуаций)

Таблица 13-2

| Виды опасных природных явлений | Интенсивность природного явления | Частота природного явления, год -1 | Частота наступления чрезвычайных ситуаций при возникновении природного явления, год-1 | Размеры зон вероятной чрезвычайной ситуации, км2 | Возможное количество населенных пунктов, попадающих в зону чрезвычайной ситуации, ед. | Возможная численность населения в зоне ч/с с нарушением условий жизнедеятельности,т ыс.чел | Социально-экономические последствия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Возможное число погибших, чел. | Возможное число пострадавших, чел | Возможный ущерб, тыс.руб |
| - Ураганы, тайфуны, смерчи, м/с - Бури, м/с 3.Град 4.Пожары природные, га | > 32 >32 15-31 >5 | - 3 0,15 1 | 3,3х10-1 1,5х10-2 1,1х10-1 | 54 47 13 | 1 1 1 | 4.5 2,5 3,2 | - - 1 | 2 1 75 | 150 120 1,547 |

Стихийных бедствий на территории сельсовета в последние десятилетия не наблюдается.

МО Марксовский сельсовет не находится в зоне опасных сейсмических воздействий, но нельзя исключать опасность проявления гидрологических явлений (весеннее половодье).

Чрезвычайные ситуации техногенного характера для МО Марксовский сельсовет представляют пожары и взрывы, возможные на пожароопасных, взрывопожароопасных объектах жизнеобеспечения, в энергетике, на промышленных предприятиях.

Отсутствие организованных санитарно-защитных зон (СЗЗ) от промышленных объектов усиливает потенциальную угрозу воздействия чрезвычайных факторов на население.

Потенциальная угроза аварий на транспорте определяется следующим:

- на газопроводах – высокой степенью износа линейной части, длительными сроками эксплуатации насосного парка, резервуаров и электрооборудования, строительным браком;

- неблагоприятными погодными условиями.

Потенциально-опасные участки газопроводов: пересечение через железную дорогу и автодороги, открытые участки в долах, газораспределительные пункты (ГРП).

Опасная зона для ГРП составляет 150 м. Охранная зона газопровода – 25 м от трубопровода.

Краткая оценка возможной обстановки на территории МО при образовании свища или разлива на газопроводе без возгорания в зависимости от метеоусловий и места аварии возможно перемещение природного газа в сторону населенных пунктов (малоопасное вредное вещество, плотность продукта 0,7117, легче воздуха, предел взрываемости 5-15%). Действует удушающе при 14% при содержании в замкнутом объеме и снижении концентрации кислорода в воздухе, что потребует, при соблюдении мер безопасности, эвакуации населения и ликвидации очага ЧС.

При образовании разрыва на газопроводе с возгоранием возможно возникновение пожаров.

Мероприятия:  При аварии на газопроводах и продуктопроводах (разрыв газопровода без возгорания) выставить посты, запретить проезд техники по ближайшим дорогам, принять меры по остановке и выключению двигателей транспортных средств, удалению людей и животных на 300 метров от оси газопровода с подветренной стороны.

При разрыве газопровода, продуктопровода с возгоранием в летний период в целях локализации очага пожара принять меры по опахиванию мест пожара по периметру полосой не менее 10 метров в ширину.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:

- аварии в системах водоснабжения населения питьевой водой приводят к недопустимому повышению загрязняющих веществ, что приводит к дефициту подаваемой воды (особенно в летний период), а также может привести к отключению водоснабжения  - до 2-х суток;

- аварии на канализационных сетях влекут тяжелые последствия по загрязнению многих компонентов окружающей среды с угрозой здоровью населения и близлежащих территорий;

- в холодное время года аварии на тепловых сетях могут привести к отключению подачи тепла в домах продолжительностью до 3 суток;

- аварии на энергетических сетях могут привести к отключению подачи электроэнергии потребителям на срок до 3 суток.

К особенно тяжелым последствиям приводят аварии в зимнее время года. Обрыв воздушных линий электропередач (при гололеде, налипании мокрого снега, урагане) может привести к обрыву воздушных линий электропередач и обесточиванию потребителей сроком до 5 суток.

С целью обеспечения экологической безопасности поселковой среды и создания благоприятных санитарно – эпидемиологических условий проживания, в генеральном плане МО Марксовский сельсовет определены зоны как природного, так и техногенного происхождения, для которых должны быть разработаны особые регламенты по их функциональному использованию.

Пожарная безопасность

Согласно региональных нормативов градостроительного проектирования Оренбургской области, рекомендуемый показатель пожарных автомобилей на 1000 жителей – 0,4 машины.

Дислокация подразделений пожарной охраны определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях - 20 минут. (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 1223-ФЗ). Таким образом, время прибытия пожарного подразделения в населенные пункты МО Марксовский сельсовет  не превышает нормативного. Следовательно, муниципальное образование обеспечено пожарными автомобилями на расчетный срок.

Сведений о перспективном строительстве защитных сооружений гражданской обороны на территории МО Марксовский сельсовет нет, реконструкция ЗС ГО не ведется. По существующим требованиям все производственные здания и многоквартирные жилые дома должны строиться с подвальными помещениями, которые при необходимости используются как защитные сооружения ГО.